Fonction Alimentation

# Identification de la fonction

La fonction alimentation fournit à un objet technique l'énergie électrique nécessaire à son fonctionnement.

Dans la plupart des cas, la fonction alimentation transforme les caractéristiques de l'énergie livrée par le réseau EDF pour les adapter aux conditions de l'alimentation d'un objet technique (le fonctionnement des circuits électroniques d'un objet technique nécessite en général une alimentation sous Très Basse Tension Continue).

# Fonction secondaire

La réalisation de la fonction alimentation nécessite un certain nombre de fonctions secondaires:

## FS1 : fonction adaptation en tension

Transformateur : Appareil statique à induction électromagnétique destiné à transformer un système de courants variables en un ou plusieurs autres système de courant variable d’intensité et de tension généralement différentes et de même fréquence.

Erreur! Signet non défini.

### Rapport de transformation :

Si N1, Ve sont le nombre de spire et la tension au primaire, N2 et Vs pour le secondaire.

le rapport de transformation est : K=N2N1=VSVE=iEiS

### Puissance du transformateur (en VOLT/AMPERE) :

Dans le primaire : PE=VE∗iE

Dans le secondaire : Ps=VS∗iS

### Rendement :

η=PSPE		En théorie : =1, en pratique =0.8

## FS2 : fonction redressement

Le rôle de FS2 est de rendre unidirectionnelle l'énergie délivrée par le transformateur. Cette fonction est réalisée par des diodes à jonction

### Montage à pont de GRAETZ :

| Tension maximum : | URMAX=UMAX−2∗UDSeuil |
| --- | --- |
| Tension moyenne : | URMOY=2URMAXp |
| Tension efficace : | UReff=URMAx2 |
| Fréquence de UR : | fUr=2∗fU |

### Montage à transformateur à point milieu :

| Tension Max | UR MAX=Ue MAX−UD Seuil |
| --- | --- |
| Tension Efficace | UR eff=UR MAX2 |
| Tension Moyenne | UR Moy=2∗UR MAXπ |
| Courant Max | IMAX=UR |
| Courant Moyen dans D | ID Moy=IMAXπ |
| Courant Moyen dans R | IR Moy=2∗IMAXπ |

## FS3 : fonction filtrage

Le but de FS3 est de rendre l'allure double alternance issue du redressement en une tension aussi continue que possible.

### Taux d'ondulation

Après filtrage, la tension aux bornes de la charge varie entre une valeur maximale UMAX et une valeur minimale UMIN.

Sa valeur moyenne peut être considérée comme égale à: UMOY=UMAX+UMIN2

L'ondulation autour de cette valeur moyenne est: ΔU=UMAX−UMIN

Le taux d'ondulation de la tension filtrée est le rapport: τ=ΔU2∗UMOY

Le taux d'ondulation dépend des valeurs de la charge R (donc des caractéristiques Courant/Tension de l'alimentation), de la capacité de filtrage C et de la période de la tension redressée.

Remarque: le taux d'ondulation est d'autant plus faible que le produit RC est grand devant la période T du signal redressé.

### Calcul du condensateur de filtrage :

Lorsque l’ondulation est faible, cette exponentielle peut être assimilée à une droite (droite AB sur le graphe ci-dessous):

- Méthode graphique : on trace la droite passant par les points A et C puis on obtient le point B dont l’abscisse vaut le produit RC. C est la valeur de la capacité à déterminer et R la valeur de la résistance de charge de l’alimentation. On obtient la valeur de R en divisant la tension délivrée et l’intensité du courant fournit par l’alimentation.

- Méthode par le calcul : on peut appliquer la formule approximative suivante pour calculer la valeur de la capacité du condensateur de filtrage : C=I∗TUC MAX−UC MIN

Avec I le courant débité par l’alimentation et T=12∗F avec F égale le plus souvent à 50 Hz

## FS4 : fonction régulation

Voir Document sur les régulateurs intégrés

Un circuit régulation série comporte les éléments suivants :

- une source de référence (Réf) fournie une tension aussi indépendante que possible de la tension d’entrée Ue.

- un amplificateur de comparaison (A), qui compare la tension de référence à un échantillon de la tension Us, pour agir sur un organe de commande ou ballast (B).

- le ballast (B) agit sur la tension de sortie suivant la commande donnée par l’amplificateur de comparaison.

- les résistances R1 et R2, permettent d’obtenir un échantillon de la tension de sortie.