Utilisation d’un refroidisseur

# Loi d’ohm thermique

On démontre en thermodynamique que l'écoulement d'un flux thermique peut-être simulé par l'analogie électrique suivante :

## Résistance thermique

- RTH ra : Résistance thermique radiateur-ambiance, valeur à calculer puis choisir le dissipateur.

- RTH jb : Résistance thermique jonction-boitier, valeur donnée par le fabricant du semi-conducteur.

- RTH br : Résistance thermique boitier-radiateur, dépend du type de boitier, de l'état des surfaces et de la pression de contact avec le dissipateur, isolant éventuel entre les deux surfaces, utilisation de graisse.

- RTH ja : Résistance thermique jonction-ambiance, dépend du type du boitier, valeur donnée par le fabricant du semi-conducteur.

- Tj : Température de jonction, dépend du type de boitier, valeur donnée par le fabricant.

- Ta : Température ambiante.

- Tr : Température du radiateur.

- Pd : Puissance dissipée maximale du semi-conducteur à calculer.

- RTH est exprimée en DEGRE CELSIUS PAR WATT (°C/W).

## Caractéristiques thermiques

## Démonstration du besoin d’un dissipateur

1° calculer RTH totale = (Tj max - Ta) / Pd max, plus RTH totale est petit, mieux on peut dissiper.

2° si RTH totale > RTH ja, il ne faut pas de radiateur,

si RTH totale < RTH ja, il faut un radiateur.

3° déterminer RTH ra = RTH totale - (RTH br + RTH jb),

RTH ra calculée permet de choisir le dissipateur d'après des abaques.

## Exemple de calcul

1° Calcul de la puissance dissipée par le régulateur :

Pd max = (Ve - Vs) . Is + Ipol . Ve = (20 - 12) . 1 + 20 . 0,008 = 8,16W

remarque : si Ve correspond à la tension d'un condensateur de filtrage Ve = Ucmini + (dUc/2).

2° Calcul de RTH totale :

RTH totale = (Tj - Ta) / Pd = (150 - 25) / 8,16 = 15,31 °C/W

3° Constatation :

RTH ja = 50 °C/W > RTH totale, il faut un dissipateur.

4° Choix du radiateur (hypothèse contact direct) :

RTH ra = RTH totale - (RTH jb + RTH br) = 15,31 - (3 + 1,4) = 10,91 °C/W

d'après les abaques, on peut prendre le radiateur WA126 de longueur 50mm.