Régulateurs DE TENsion Intégrés

Les régulateurs intégrés type série se présentent sous forme d’un boîtier 3 broches ; Ils possèdent une tension VS (VOUT) très stable et réjectent efficacement les variations de la tension d’entrée.

Ve : tension d’entrée du régulateur.

Vs : tension de sortie du régulateur.

VDV = Ve – Vs

ICH : courant débité dans la charge (courant de sortie du régulateur).

IADJ : courant de réglage du régulateur (ADJ : ADJust).

Il existe différents types de régulateurs série :

- Les régulateurs positifs qui effectuent la conversion d’une tension positive en une tension positive de valeur inférieure.

- Les régulateurs négatifs qui effectuent la conversion d’une tension négative en une tension négative de valeur supérieure.

- Les régulateurs bitension qui sont composés d’un régulateur positif et d’un régulateur négatif.

- Les régulateurs ajustables dont la boucle de régulation est externe, et permet des plages de variations de VS allant de 1,2V à 47V. (IADJ est souvent négligeable)

VS≃ Vréf( 1+R2R1)

# Caractéristiques technologiques :

### Marge de Tension (Dropout voltage)

C’est la différence de potentiel minimale entre entrée et sortie pour que le régulateur fonctionne (VDVmin= (VE – VS)min).

### Régulation de ligne (Line regulation)SV

Indique en %/V les variations de la tension VS pour une variation de VE en régime établi (ex : 0,01 %/V pour un LM117).

### Régulation en charge (Load regulation)R0

Indique en %/A les variations de VS pour une variation de IU en régime établi (ex : 0,3 %/A pour un LM117).

### Tension de bruit en sortie (Output noise voltage)

C’est la valeur efficace de la tension de bruit en sortie.

### Dissipation maximale de puissance (Maximal power dissipation)

C’est la puissance maximale dissipable par le régulateur.

La puissance dissipée par le régulateur a pour expression : P = VDV.ICH

### Stabilité en température (Temperature stability) ST

C’est la variation de la tension de sortie en fonction de la variation de la température.

La variation totale de la sortie a pour expression :

ΔVS=SV.ΔVE+R0.ΔILOAD+ST.Δθ

### Taux de réjection de l’ondulation (Ripple rejection ratio) RRR en dB

C’est le facteur de réjection d’une tension alternative à l’entrée due à l’ondulation de VE.

RRRdB=20 logΔVSΔVEΔVE=ΔVEmax. sin ωt ,ΔVS=ΔVSmax. sin ωt

Les constructeurs donnent également pour les LM117H :

La valeur de la résistance thermique jonction-ambiante : Rthja = 140°C/W

La valeur de la résistance thermique jonction-case (jonction-boîtier) : R thjc  = 12°C/W

# Utilisation des régulateurs :

### Les condensateurs externes :

Il est recommandé de placer un condensateur en entrée et un autre en sortie du régulateur, pour éliminer l’ondulation Haute Fréquence, améliorer le taux de réjection de l’ondulation et stabiliser le montage.

### Les diodes de protection :

Il est parfois nécessaire d’ajouter des diodes de protection au montage, afin de protéger le régulateur contre les pointes de courant induites par les condensateurs (diodes du type 1N4001).

### Exemples :