LES BASCULES

Introduction :

Nous avons étudié jusqu’ici des circuits logiques combinatoires dont les sorties, à un instant donné ne dépendent que des valeurs sur les entrées. Toute condition antérieure n’a aucun effet sur les valeurs actuelles des sorties, parce que les circuits combinatoires n’ont pas de mémoire. Dans la majorité des systèmes numériques, on retrouve une combinaison de circuits combinatoires et de dispositifs à mémoire.

Logique séquentielle :

Dans les circuits séquentiels, le fonctionnement dépend essentiellement du temps.

La différence importante avec les circuits combinatoires, c’est que l’état stable (état final en sortie) dépend de l’ordre dans lequel les signaux d’entrées sont appliqués.

Les bascules :

Les bascules sont des circuits séquentiels (synchrones ou asynchrones), appelé aussi élément de mémoire.

Il en existe différents types, que l’on peut regrouper en trois catégories :

- les bascules qui réagissent au niveau haut ou bas d’une entrée de commande :

- les bascules qui réagissent à la transition haute ou basse d’un signal de commande :

ou

- les bascules qui ont besoin des deux transitions d’un signal de commande pour réagir complètement :

I-Bascules RS asynchrones :

Circuit séquentiel asynchrone : C’est un circuit dont l’état de sortie est fonction de l’état actuel et de l’état précédent de ses entrées.

Bascule asynchrone : Une bascule est dire asynchrone lorsque ses sorties changent d’état au rythme de changement des combinaisons d’entrées.

1. Elément de mémoire en portes NON-OU ou Bascule R S :

La bascule la plus élémentaire est construite au moyen de deux portes NON-OU. Les deux portes sont rétrocouplées, de sorte que la sortie de la porte NON-OU 1 est connectée à l’une des entrées de la seconde porte, et vice versa. Les sorties  Q et /Q respectivement sont les sorties de l'élément de mémoire.

Les entrées S (Set) et R (Reset) se trouvent normalement toutes les deux au niveau bas, et l’on doit momentanément en porter une au niveau haut pour changer l’état de sortie de la bascule.

R

Q

1

Schéma structurel :

S

/Q

1

Table de fonctionnement.

| S | R | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Inchangé |
| 1 | 0 | Q = 1 |
| 0 | 1 | Q = 0 |
| 1 | 1 | Non valide |

Symbole équivalent

R

S

Q

Q

Chronogrammes de fonctionnement.

Q

état interdit

Q

S

R

t

t

t

t

Exemple d’utilisation :

Il est pratiquement impossible de construire un interrupteur mécanique dans lequel il n’y aurait qu’une seule transition entre deux tensions, à cause du phénomène du rebondissement des contactes.

Les multiples transitions qui affectent le signal de sortie durent généralement moins de quelques millisecondes, mais pour certaines applications c’est une durée inacceptable.

Un élément de mémoire peut être utilisé pour prévenir l’oscillation de la sortie.

Passage à la position 1.

Passage à la position 2.

1

2

1

0

Q

S

R

+ 5 v

Rebondissement Aléatoire

V sortie

+ 5 v

Remarque :

Certains constructeurs utilisent l’appellation `bascule S-C` au lieu de `bascule R-S`. Le fonctionnement est identique. Seule change la désignation des entrées :

- l’entrée de mise à 1, S : set pour les deux bascules.

- l’entrée de mise à 0, R : reset pour la bascule R-S, et C : clear pour la bascule S-C.

2. Elément de mémoire en portes NON-ET  ou Bascule R  S:

Deux portes NON-ET rétrocouplées constituent une mémoire. Un tel montage est analogue à celui d’une mémoire en NON-OU sauf que les sorties Q et /Q sont maintenant interverties.

Schéma structurel :

S

Q

&

&

R

Q

Table de vérité. 						Symbole logique :

| Q Q /R | /S | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Non valide |
| 0 | 1 | Q = 1 |
| 1 | 0 | Q = 0 |
| 1 | 1 | Inchangé |

a. R = S = 1 : Cette condition correspond à l’état normal de repos et elle n’affecte pas l’état de sortie de la bascule. Les sorties Q et /Q demeurent dans l’état qu’elles occupaient avant l’application de cette condition d’entrée.

b. R = 1, S = 0 : Cette condition entraîne toujours la sortie dans l’état 1 où elle demeure même après le retour de S à l’état haut. On dit que c’est la condition de mise à 1 de la mémoire.

c. R = 0, S = 1 : Cette condition entraîne toujours la sortie dans l’état 0 où elle demeure même après le retour de R au niveau haut. On dit que c’est la condition de mise à 0 de la mémoire.

d. R = S = 0 : Cette condition est équivalente à vouloir mettre à la fois à 1 et à 0, ce qui donne lieu à des résultats ambigus. Elle ne doit jamais servir.

Chronogramme de fonctionnement.

Q

état interdit

Q

_

S

t

t

t

t

_

R

Exemple d’utilisation :

+ 5 v

:

Q

Q

1

2

3.3. Autres schémas structurels des bascules R - S et R - S.

a. Bascule R S à portes NAND.

On peut réaliser une bascule R-S à l’aide de portes logiques NAND, en remarquant qu’une bascule R-S peut être constituée à partir d’une bascule R-S barre en inversant les entrées :

.

&

&

&

&

Q

Q

S

R

_  _

b. Bascule R-S à portes NOR.

De la même manière, on peut réaliser une bascule R-S à l’aide de portes NOR :

_

S

1

1

Q

Q

_

R

1

1

4. Signal d’horloge et Bascules synchrones.

Les circuits numériques peuvent fonctionner de façon soit synchrone ou asynchrone.

Dans les systèmes asynchrones, les sorties des circuits logiques peuvent changer d’état à tout moment quand une ou plusieurs entrées changent.

Par contre, dans un système synchrone la sortie peut changer d’état au moment exact où le signal de commande le permet, ce signal est couramment appelé signal d’horloge. Le signal d’horloge est habituellement distribué à tous les étages du système, de sorte que la plupart des sorties du système, changent d’état quand le signal d’horloge effectue une transition. Ces transitions sont appelées `FRONTS`.

Front Montant.

Front Descendant.

4.1. Représentation équivalente.

Une bascule synchrone possède donc une entrée supplémentaire par rapport à une bascule asynchrone : l’entrée d’horloge appelée H, ou C (Clock), ou CLK, ou CP (Clock Pulse) qui reçoit le signal d’horloge.

Cette entrée peut réagir à :

C

- un niveau haut :

C

- un niveau bas  :

C

- un front montant :

- un front descendant :

C

4.2. Bascule R-S-H.

Il s’agit d’une bascule R-S commandée par un signal d’horloge C actif sur un front montant ou descendant. Le symbole logique d’une bascule R-S déclenchée par un front montant du signal d’horloge est présenté ci-dessous. Cette bascule change d’état seulement quand le signal d’horloge effectue la transition de 0 à 1. Les entrées R et S commandent la valeur qu’on retrouve à la sortie de la bascule.

Symbole logique :

QN

Q

S

C

R

Table de fonctionnement.

| C | R | S | Q n+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| FM | 0 | 0 | Q n |
| FM | 0 | 1 | 1 |
| FM | 1 | 0 | 0 |
| FM | 1 | 1 | Etat interdit |
| 0 | X | X | Q n |
| 1 | X | X | Q n |

FM : front montant.

Q n+1 : Valeur de Q à l’instant (n+1), c’est à dire après le front déclencheur.

Q n : Valeur de Q à l’instant (n), c’est à dire avant le front déclencheur.

Chronogramme de fonctionnement.

Q

t

S

t

R

t

C

t

4.4. Bascule J-K.

Les entrées J et K commandent l’état de la bascule comme le font les entrées S et R de la bascule R-S synchrone, à l’exception de l’importante différence que voici : la condition J = K = 1 ne donne pas lieu à une condition ambiguë. Quand survient cette condition, la bascule passe toujours à l’état opposé à l’arrivée du front montant du signal d’horloge. On dit que c’est le mode de basculement. Dans ce mode, si on laisse les entrées J et K toutes les deux au niveau haut, la bascule va passer à l’état opposé à chaque front actif du signal d’horloge.

Symbole logique.

QN

Q

K

C

J

Table de fonctionnement.

| C | J | K | Q n+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| FM | 0 | 0 | Q n |
| FM | 0 | 1 | 0 |
| FM | 1 | 0 | 1 |
| FM | 1 | 1 | Q n \ |
| 0 | X | X | Q n |
| 1 | X | X | Q n |

Chronogramme de fonctionnement.

Q

t

K

t

J

t

C

t

4.5. Bascule D.

Contrairement aux bascules R-S et J-K, cette bascule ne possède qu’une entrée de commande synchrone, appelé D, pour données. Le fonctionnement de la bascule D est très simple : Q prend l’état de l’entrée D à l’instant du front actif ou de l’état actif de C. Autrement dit, le niveau actuellement sur D se retrouvera mémorisé dans la bascule à l’instant du front ou du niveau actif.

Exemple : Bascule D Edge Triggered.

Cette bascule fonctionne sur un front actif montant.

Table de fonctionnement.				Symbole logique.

QN

Q

C

D

| C | D | Q n+1 |
| --- | --- | --- |
| FM | 0 | 0 |
| FM | 1 | 1 |
| 0 | X | Q n |
| 1 | X | Q n |
| FD | X | Q n |

Chronogramme de fonctionnement.

Q

t

D

t

C

t

Selon que la bascule D se déclenche sur le front (montant ou descendant) ou sur un niveau actif (haut ou bas), elle a une appellation différente. Nous détaillons ci-après les différentes appellations :

- signal d’horloge actif au niveau haut. -- > Bascule D Latch (Verrou).

- signal d’horloge actif au niveau bas   -- > Bascule D Latch.

- signal d’horloge actif sur front montant -- > Bascule D Edge Triggered.

- signal d’horloge actif sur front descendant -- > Bascule D Edge.

Remarques : Une bascule D Edge peut être réalisée à partir d’une Bascule R-S-H ou d’une Bascule J-K.

4.6. Bascule T.

Une bascule T (Toggle = basculement) est une bascule qui change d’état à chaque front actif du signal d’horloge.

Elle peut être réalisée à l’aide d’une :

+ Vcc

- Bascule J-K :

QN

Q

K

C

J

T

Chronogramme de fonctionnement. (Hyp. départ  Q = 0).

T

t

Q

t

- Bascule D :

D

C

Q

QN

T

Chronogramme de fonctionnement. (Hyp. départ  Q = 0).

Q

t

T

t

Remarque : La période du signal de sortie (Q) d’une bascule T est double de celle du signal d’entrée (CLK).

- > La bascule T effectue une division par deux de la fréquence du signal présent à l’entrée horloge.

4.7. Circuits internes d’une bascule déclenchée par un front du signal d’horloge.

Prenons par exemple une bascule RS.

&

S

CLK

(Horloge)

R

Bascule

R-S

Détecteur de front

CLK*

&

Circuit d’aiguillage de l’impulsion

Le circuit détecteur de front génère une impulsion montant étroite (CLK*) qui se produit en coïncidence avec le front actif de l’impulsion d’horloge CLK.

a. Circuit de détection de fronts montants.

On utilise un inverseur qui va introduire un retard de quelques nanosecondes.

CLK*

CLK

CLK

CLK*

CLK

= 1

&

b. Circuit de détection de fronts descendants.

Comme pour la détection de fronts montants, on utilise un inverseur qui va introduire un retard de quelques nanosecondes.

CLK

CLK

CLK*

&

= 1

CLK

CLK*

5. Entrées asynchrones d’une bascule synchrone.

Dans les bascules synchrones précédentes, nous avons parlé d’entrées de commande pour les entrées S, R, J, K et D. Ces entrées sont également qualifiées de synchrones étant donné que la sortie de la bascule est synchronisée par le signal d’horloge.

La majeure partie des bascules synchrones possèdent en plus des entrées asynchrones qui agissent indépendamment des entrées synchrones et du signal d’horloge. On a recours à de telles entrées pour forcer à tout instant la remise à 1 ou à 0 de la bascule, quelles que soient les conditions des entrées. Une autre façon de présenter ces entrées est de dire que ce sont des entrées prioritaires, qui imposent un état à la bascule malgré les commandes des autres entrées.

Elles sont au nombre de 2.

On les appelle `entrées asynchrones prioritaires`, mais également `entrées de forçage`.

Exemple : Examinons le cas d’une bascule J K avec toutes ses entrées.

C

K

QN

J

RAU

Q

Les entrées asynchrones prioritaires sont : R A U et R A Z.

RAZ

RAU : Remise A Un.

RAZ : Remise A Zéro.

L’action de ces deux entrées est résumée dans la table de fonctionnement suivante :

| RAU | RAZ | Réponse de la bascule. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Fonctionnement synchrone. |
| 0 | 1 | Q = 0 |
| 1 | 0 | Q = 1 |
| 1 | 1 | Inutilisée. |

Les entrées asynchrones sont activées par des niveaux de tension (c’est à dire : si RAU est gardée à `1`, la bascule restera dans l’état Q = 1, quoiqu’il arrive aux autres entrées).

Ainsi, les entrées asynchrones peuvent servir à maintenir la bascule dans un certain état pendant un intervalle de temps précis.

Le plus souvent, toutefois, on applique momentanément à ces entrées une impulsion pour remettre la bascule à 1 ou 0.

Exemple de fonctionnement : (hypothèse de départ Q = 1)

RAU

Q

t

RAZ

t

t

J, K

t

C

t

Dans les documents constructeurs, différents noms peuvent être donnés à ces entrées :

-  Entrée asynchrone `Remise A Un` :

- DC Set.

- SET.

- PRESET.

- SD (Direct Set).

- Entrée asynchrone `Remise A Zéro` :

- DC Clear.

- Clear.

- RESET.

- CD (Direct Clear).

Paramètres temporels des bascules.

Les fabricants de bascules intégrées spécifient quelques paramètres et caractéristiques de synchronisation importants, dont il est nécessaire de connaître la signification avant d’utiliser un tel circuit.

1-Temps de stabilisation et temps de maintien ( ts et tm ).

Deux exigences de synchronisation doivent être respectées pour qu’une bascule synchrone réponde correctement à ses entrées de commande synchrone lorsqu’arrive le front déclencheur du signal d’horloge :

Entrée de commande synchrone.

100 %

50 %

0 %

Signal d’horloge.

ts

tm

- Le temps de stabilisation, ‘ts` est l’intervalle qui précède immédiatement le front déclencheur du signal d’horloge, pendant lequel l’entrée synchrone doit être gardée au niveau approprié. Les fabricants de CI spécifient généralement la durée de stabilisation admissible. Si on ne respecte pas ce temps, il n’est pas garanti que la bascule réponde correctement à l’arrivée du front.

- Le temps de maintien, `tm` est l’intervalle qui suit immédiatement le front déclencheur du signal d’horloge, pendant lequel l’entrée synchrone doit être gardée au niveau approprié. Les fabricants de CI spécifient généralement la durée de maintien admissible. Si on ne respecte pas ce temps, il n’est pas garanti que la bascule réponde correctement à l’arrivée du front. (le constructeur donne `tm` min).

Remarque  :

- L’entrée de commande synchrone doit donc rester stable pendant une durée égale à : ts + tm

2-Retard de propagation (tpLH et tpHL).

Chaque fois qu’un signal doit changer l’état d’une bascule, on observe un retard entre le moment où le signal est appliqué (l’ordre est donné) et le moment où le changement apparaît à la sortie (l’ordre est exécuté).

CLK

Q

tpLH

tpHL

Le document constructeur donne les valeurs maximum de ces retards.

3-Fréquence de synchronisation maximale f max.

Il s’agit de la fréquence la plus élevée que peut avoir le signal d’horloge, et qui assure encore un déclenchement fiable de la bascule.

4-Durée à 1 et durée à 0 du signal d’horloge tw(L) et tw(H).

Le fabricant spécifie également :

- la durée minimale pendant laquelle le signal d’horloge doit demeurer à 0 avant de passer à 1 : tw(L).

- la durée minimale pendant laquelle le signal d’horloge doit demeurer à 1 avant de passer à 0 : tw(H).

Ces durées sont définies à la figure suivante :

tw(H).

tw(L)

5-Largeur de l’impulsion asynchrone au niveau actif tw(L ou H).

Le fabricant inclut aussi dans sa fiche technique la durée minimale pendant laquelle il faut garder une entrée RAU ou RAZ dans son état vrai pour vraiment forcer à 1 ou à 0 la bascule.

6-Temps de transition du signal d’horloge.

Ce terme se rapporte au temps que met le signal d’horloge pour passer de l’état bas à l’état haut (temps de montée) et au temps que met le signal d’horloge pour passer de l’état haut à l’état bas (temps de descente).

Il faut que les temps de transition du signal d’horloge soient très courts, sinon la bascule ne se déclenchera pas, ou bien elle se déclenchera de façon intempestive.

Les constructeurs ne précisent pas un temps de transition maximal pour chaque bascule intégrée. Ils fournissent une exigence de nature générale pour tous les Circuits Intégrés d’une même famille.

Par exemple, les temps de transition sont habituellement < 50 ns pour les CI TTL et < 200 ns pour les CI CMOS.

Ces exigences varient légèrement d’un constructeur à l’autre, et entre les diverses sous-familles des grandes familles logiques TTL et CMOS.

6.7. Exercice.

Le tableau ci-dessous rassemble des valeurs numériques fournies par des documents constructeurs, pour les Circuits Intégrés suivants :

- 7474 : deux bascules D.

- 74 LS 112 : deux bascules J-K.

- 4013 B : deux bascules D.

- 4027 B : deux bascules J-K.

|  |  | TTL | CMOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Temps exprimés en nanosecondes). | 7474 | 74 LS 112 | 4013 B | 4027 B |
| ts | 20 | 20 | 60 | 100 |
| tm | 5 | 0 | 0 | 0 |
| tpHL de CLK vers Q. | 40 | 24 | 200 | 200 |
| tpLH de CLK vers Q | 25 | 16 | 200 | 200 |
| tpHL de RAU / RAZ vers Q | 40 | 24 | 225 | 350 |
| tpLH de RAU / RAZ vers Q | 25 | 16 | 225 | 350 |
| tw(L) - durée à 0 de CLK | 37 | 15 | 100 | 150 |
| tw(H) - durée à 1 de CLK | 30 | 20 | 100 | 150 |
| tw(L ou H) - RAU / RAZ | 30 | 15 | 60 | 150 |
| f max | 15 | 30 | 5 | 4 |

Déterminer :

1) Le temps nécessaire pour que Q passe à 1 lorsqu’arrive un front montant à l’entrée CLK d’un 7474.

On suppose Q = 0.

2) Le temps nécessaire pour que Q passe à 0 en réponse à un signal RAZ sur un 4027 B.

On suppose Q = 1.

3) La durée de l’impulsion la plus étroite que l’on puisse appliquer à une entrée RAZ d’une bascule 74 LS 112, tout en étant certain que Q soit bien mis à zéro.

4) La ou les bascules du tableau dont les entrées de commande doivent rester stables après la transition active du signal d’horloge.