1 EN1  							   Année scolaire 1995 - 1996

MONOSTABLE & ASTABLE

I. DEFINITIONS.

Etat stable : Pour un montage électronique, un état stable est un état dans lequel ce montage demeurer indéfiniment. Par exemple une ampoule allumé, commandé par un interrupteur.

Etat quasi stable : C’est un état dans lequel un montage électronique ne peut rester que pendant un temps limité. Par exemple une ampoule allumé, commandé par une minuterie.

Etat instable : C’est un état dans lequel un montage électronique ne peut demeurer indéfiniment.

II. MONOSTABLE.

1. Principe :

Le circuit monostable est circuit numérique qui possède beaucoup de points communs avec la bascule, on l'appel aussi multivibrateur monostable parce qu’il n’a qu’un état stable.

Comme la bascule, il est doté de deux sorties Q et Q\ opposées. Toutefois, contrairement à la bascule, le monostable n’a qu’un état stable (normalement Q = 0), état dans lequel le monostable demeure tant qu’un signal d’entrée ne vient pas le déclencher.

Dès que le monostable est déclenché, ses sorties passent dans l’état opposé (Q = 1).

Le monostable conserve cet état dit quasi stable pendant une duré Tp, fixée généralement par des composants extérieurs :

- une résistance :

- une capacité : C.

fixant ainsi une constante de temps RC.

Après cette durée Tp, les sorties du monostable reviennent à leur état stable de repos jusqu’au prochain signal de déclenchement.

Le symbole du monostable est présenté ci-dessous :

Sortie

normalement

basse.

Q

T

__

Q

Entrée

de

déclenchement.

Etat stable :            Q = 1

Etat quasi stable :  Q = 0

Sortie

normalement

haute.

R

C

Le signal dynamique de déclenchement peut être :

- un front montant.

- un front descendant.

Il existe dans le commerce deux types de monostables intégrés :

- le monostable non-redéclenchable.

- le monostable redéclenchable.

2. Monostable non-redéclenchable.

Un monostable non-redéclenchable génère une impulsion de durée Tp lorsqu’il est déclenché. Une nouvelle impulsion d’entrée ne déclenchera le monostable que si celui-ci est revenu dans son état stable.

Les formes d’ondes de la figure ci-après nous présentent le fonctionnement d’un monostable non-redéclenchable qui réagit aux fronts montants sur son entrée T.

t

T

Tp

t

_

Q

t

Q

La durée Tp de l’impulsion de sortie est toujours constante quelle que soit la durée des impulsions d’entrées. Elle est définie par les éléments extérieurs R et C associés au monostable. Elle peut être déterminée à l’aide d’abaque et/ou de formules données dans les notices techniques des composants.

Le monostable non-redéclenchable en version circuit intégré le plus courant est le CI TTL 74121, ce circuit contient un monostable non-redéclenchable à trois entrées qui peuvent servir à le déclencher au passage d’un FM ou bien d’un FD.

3. Monostable redéclenchable.

Un monostable redéclenchable fonctionne presque comme le monostable non-redéclenchable à une différence près : il peut être redéclenché quand il se trouve dans son état quasi stable, et dans ce cas une nouvelle impulsion d’une durée Tp est amorcée.

Les formes d’ondes de la figure ci-après nous présentent le fonctionnement d’un monostable redéclenchable qui réagit aux fronts montants sur son entrée T.

t

Q

_

Q

t

Tp

t

T

Tp

En effet, le monostable redéclenchable amorce un nouvel intervalle Tp chaque fois qu’arrive une impulsion de déclenchement, et cela indifféremment de l’état de la sortie Q. Donc, si un train d’impulsions est appliqué à un rythme suffisamment rapide, il pourra arriver que le monostable soit toujours redéclenché avant la fin de l’intervalle Tp et que Q reste continuellement dans l’état 1L.

Le monostable redéclenchable en version circuit intégré le plus courant est le CI TTL 74122, ce circuit contient un monostable redéclenchable.

4. Symboles IEEE / ANSI.

Les fabricants offrent plusieurs monostables en circuits intégrés, aussi bien en version non-redéclenchable qu’en version redéclenchable.

Ainsi, on retrouve les boîtiers non-redéclenchables 74121 et 74L121, et les boîtiers 74221, 74LS221 et 74HC221 qui contiennent deux monostables non-redéclenchables. De même les CI  74122 et 74L122 contiennent un monostable redéclenchable, tandis que les 74123, 74LS123 et 74HC123 en renferment deux.

La figure ci-dessous présente le symbole IEEE / ANSI du monostable non-redéclenchable 74121.

Q

_

Q

A1

A2

B

RINT

CEXT

REXT / CEXT

X

X

X

> 1

&

RI

CX

RX / CX

(X indique une connexion non logique)

Remarquez la présence de portes logiques internes qui permettent aux entrées A1, A2 et B de déclencher le monostable de différentes manières. L’entrée B est une entrée à bascule de Schmitt, grâce à laquelle même des entrées variant très lentement peuvent déclencher en toute confiance le monostable.

Les broches R int, R ext / C ext et Cext servent pour le raccordement d’une résistance et d’un condensateur extérieur qui fixent la durée de l’impulsion de sortie.

5. Application.

Les monostables sont utilisés pour obtenir :

- des impulsions de durée calibrée.

- des retards calibrés.

5.1. Exemple 1.

Un compteur doit dénombrer les impulsions fournies sans arrêt par une source de signaux (un capteur de vitesse angulaire par exemple). On exige que le compteur détermine le nombre d’impulsions qui arrivent pendant 1 seconde après l’application d’une impulsion DEBUT.

Impulsions d’entrée

&

Compteur binaire

S

DEBUT

Monostable

Tp = 1 s

T

Q

Les impulsions initiales sont appliquées à l’entrée d’une porte ET, l’autre entrée de cette porte reçoit la sortie Q d’un monostable.

Puisque Q est normalement au niveau 0L, la porte ET reste à 0 et aucune impulsion n’atteint le compteur. L’application de l’impulsion DEBUT provoque le passage de Q au niveau 1L, et Q reste à ce niveau un temps Tp = 1 s. Lorsque Q = 1, la sortie de la porte ET laisse arriver les impulsions jusqu’au compteur. Après 1 s, le monostable revient à 0, et le compteur ne reçoit plus les impulsions.

Tp = 1 s s.

t

S

Entrée

t

DEBUT

t

t

Q

5.2. Exemple 2.

On désire un circuit qui génère une impulsion positive d’une durée de 50 s quand deux tensions logiques, A et B, sont toutes les deux au niveau 1L. On utilise un monostable qui réagit aux fronts descendants.

A

B

&

Q

T

_

Q

S

Monostable Tp = 50 ms.

Une solution possible est le circuit présenté ci-après. La sortie de la porte NON-ET est normalement au niveau 1L. Quand A et B passent tous les deux à 1, cette sortie descend à 0. Le front descendant sur cette sortie déclenche le monostable qui fournit en sortie une impulsion positive d’une durée de 50 s.

Le chronogramme de fonctionnement est présenté ci-dessous.

Tp = 50 ms.

t

Q

t

S

t

B

t

A

III. ASTABLE.

Les bascules possèdent deux états stables, c’est la raison pour laquelle, on les appelle aussi multivibrateurs bistables. Les monostables n’ont qu’un état stable et sont, de ce fait, appelés multivibrateur monostable. Il existe un troisième type de multivibrateur, il ne possède aucun état stable. Il s’appelle le multivibrateur astable.

Ce type de circuit logique commute (oscille) indéfiniment entre deux états de sortie instables. C’est un montage utilisé pour obtenir les signaux d’horloge servant au cadencement des circuits numériques.

Horloge

Plusieurs types de multivibrateurs astables sont utilisés couramment, par exemple un le 555 câblée en multivibrateur.

IV. MINUTERIE CI 555.

La minuterie NE 555 est un boîtier de circuit intégré très polyvalent qui se comporte soit comme un multivibrateur monostable (un état stable), soit comme un multivibrateur astable (sans état stable). Ce circuit intégré a les caractéristiques suivantes :

- possède une large gamme de tensions d’alimentation (5 v -- 15 v).

- pilote sans problème des TTL sous une alimentation de 5 v.

- a une grande capacité de courant de sortie (200 mA).

- manifeste une temporisation très stable malgré des variations de la tension 	d’alimentation et de la température.

Le schéma interne du NE 555 est présenté ci-dessous. Il est formé  à partir de deux comparateurs, d’une bascule RS, d’un pont diviseur de tension qui fournit les tensions de référence aux comparateurs, d’un transistor bipolaire de décharge (Q1) et d’un tampon pour l’étage de sortie.

SCHEMA

Ce circuit possède huit broches : une broche pour Vcc et une pour la masse et six autres broches dont les rôles sont décrits ci-après :

Sortie : Cette broche est la ligne de sortie.

Décharge : Cette broche est raccordée à un transistor à collecteur ouvert. Lorsque Q1 est bloqué, on peut considérer la broche décharge comme un circuit ouvert. Quand Q1 est conducteur, la broche décharge joue maintenant le rôle d’une résistance très petite reliée à la masse.

Seuil : Cette broche excite l’entrée « + » du comparateur 1. L’entrée « - » de ce même comparateur est raccordée à une tension de référence fixé à 2/3 de Vcc. Quand la tension d’entrée SEUIL est > 2/3 Vcc, la sortie de ce comparateur passe au niveau haut pour remettre à zéro la bascule. Quand SEUIL < 2/3 Vcc, la sortie du comparateur se trouve au niveau bas, cela n’affecte pas la bascule. La broche SEUIL sert donc à mettre la sortie au niveau bas et la broche décharge en court-circuit.

Déclenchement : Cette broche attaque l’entrée « - » du comparateur 2. L’entrée « + » de ce même comparateur est reliée à une tension de référence fixée à 1/3 Vcc. Tant que l’entrée déclenchement est > = 1/3 Vcc, la sortie de ce comparateur reste au niveau bas et n’a aucun effet sur la bascule. Quand déclenchement devient < 1/3 Vcc, la sortie de ce comparateur passe au niveau haut ce qui impose à la bascule un Set. Les conditions pour la minuterie sont alors :

- la sortie est au niveau haut.

- décharge est un circuit ouvert.

Réinitialisation : Il s’agit ici d’une entrée prioritaire qui sert à initialiser n’importe quand la bascule (Reset), et cela indépendamment des autres entrées. Elle est vraie au niveau bas, et doit être reliée à Vcc quand elle ne sert pas.

Tension de commande : Cette broche permet de commander les tensions de référence appliquées à chaque comparateur. Dans la majeure partie des applications, cette broche est inutilisée.

1. Minuterie NE 555 fonctionnent en monostable.

La figure présentée ci-dessous, nous montre la minuterie 555 câblée de manière à fonctionner comme un monostable. Le condensateur de temporisation est raccordé entre décharge et la masse en parallèle avec le transistor Q1. Il est également relié à la borne seuil, de sorte que la tension Vc est appliquée à cette entrée.

C

R

+ Vcc

Seuil          Réinitialisation

Déclenchement

Décharge     Sortie

Tp

Le monostable est déclenché quand le front descendant d’une impulsion arrive à sa borne déclenchement. Ceci a pour effet de générer une impulsion positive sur la borne sortie. Impulsion dont la durée est conditionnée exclusivement par R et C.

La durée Tp est définie par la relation suivante :	Tp = 1,1 x R x C.

2. Minuterie NE 555 fonctionnent en astable.

Nous avons vu que l’on pouvait  utiliser la minuterie 555 pour réaliser un multivibrateur monostable. La figure ci-dessous nous présente comment câbler les composants externes de la minuterie 555 pour obtenir un oscillateur. Sa sortie est un train d’ondes rectangulaires, elle commute entre deux niveaux logiques en suivant des intervalles qui dépendent, pour chacun des niveaux logiques, des valeurs de R et C.

+ Vcc

C

RA

RB

Décharge

Seuil    Réinitialisation

Déclenchement            Sortie

T

t1

t2

Les formules applicables pour t1 et t2, de même que pour la période totale des oscillations, T, sont les suivantes :

t1 = 0,693 x RB x C.

t2 = 0,693 x (RA + RB) x C.

T = t1 + t2.

Comme ces formules l’indiquent, les intervalles t1 et t2 ne peuvent être égaux, sauf si RA devient nul, ce qui ne doit jamais arriver sous peine d’avoir un courant très intense qui traverse le dispositif. Il est donc impossible d’obtenir une onde parfaitement carrée. Toutefois, il est possible de s’approcher de très près du 50 pour cent, en prenant RA >> RB.

Contraintes d’utilisations :

RA > = 1 K.

RA + RB = < 6,6 M.

C > = 500 pF.