Considérations sur la synchronisation des bascules

Quelques paramètres de synchronisation important

Temps de stabilisations et temps de maintien

Temps de stabilisation tS est l'intervalle qui précède le front du signal d'horloge, pendant lequel l'entrée synchrone doit être gardée au niveau approprié.

tS : durée de stabilisation minimale

( 5 à 50 ns )

Temps de maintien tM est l'intervalle qui suit le front déclencheur du signal d'horloge, pendant lequel l'entrée synchrone doit être gardée au niveau approprié.

tM : durée de maintien minimale

( 0 à 10 ns )

Retards de propagation

Chaque fois qu'un signal doit changer d'état, on observe un retard entre le moment où le signal est appliqué et le moment où le changement apparaît à la sortie.

tPLH : temps de propagation à la croissance      ( L ® H )

tPHL : temps de propagation à la décroissance   ( H ® L )

( 1 ns < tP < 1 ms )

( de même pour les signaux asynchrones : Clr, PRE, . . . )

Fréquence de synchronisation maximale , fMAX

Il s'agit ici de la fréquence la plus haute que peut avoir un signal d'horloge ( pour assuré un déclenchement fiable )

En générale    20 MHz < fMAX < 35 MHz

Durée à 1 et durée à 0 du signal d'horloge

durée pendant laquelle le signal d'horloge demeure à 0 : tW (L)

durée pendant laquelle le signal d'horloge demeure à 1 : tW (H)

Temps de transition du signal d'horloge

Pour obtenir un déclenchement fiable, il faut que le temps de transition (temps de montée et temps de descente) de la forme d'onde du signal d'horloge soient très courts. Des temps de transition trop longs peuvent être la cause de bascules qui se déclenchent n'importe quand, voire pas du tout.

TR : temps de montée

TF : temps de descente

Exemple : temps de synchronisation des bascules (en nanoseconde ns)

|  | TTL |  | CMOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7474 | 74LS112 | 4013B | 74HC112 |
| tS | 20 | 20 | 60 | 25 |
| tH | 5 | 0 | 0 | 0 |
| tPHL de Clk à Q | 40 | 24 | 200 | 31 |
| tPLH de Clh à Q | 25 | 16 | 200 | 31 |
| tPHL de Clr à Q | 40 | 24 | 225 | 41 |
| tPLH de PRE à Q | 25 | 16 | 225 | 41 |
| tW (L) duré à 0 de Clk | 37 | 15 | 100 | 25 |
| tW (H) duré à 1 de Clk | 30 | 20 | 100 | 25 |
| tW (L) à Clrou PRE | 30 | 15 | 60 | 25 |
| f MAX en MHz | 15 | 30 | 5 | 20 |