Fiche  référence

CONVERSION  ANALOGIQUE / numerique

1. IDENTIFICATION DE LA FONCTION

Les signaux analogiques sont l’image des variations des grandeurs physiques telles que :

- température,

- pression,

- débit...

qui varient continuellement dans le temps.

Les signaux numériques, ou digitaux, facilitent le traitement et le stockage des informations.

La fonction conversion permet de passer d’un signal analogique à un signal numérique et inversement.

- La fonction conversion analogique-numérique consiste à transformer une grandeur électrique analogique en une grandeur numérique exprimée sur N bits. Cette grandeur de sortie représente, dans le système de codage qui lui est affecté, un nombre proportionnel à la grandeur analogique d’entrée.

L’opérateur technique qui satisfait la fonction est désigné :

CONVERTISSEUR  ANALOGIQUE / NUMERIQUE ou C.A.N.

Symbole :

- La fonction conversion numérique-analogique consiste en la transformation opposée. La grandeur analogique de sortie (grandeur tension ou courant) est proportionnelle à la valeur quantifiée de la grandeur numérique d’entrée.

L’opérateur technique qui satisfait la fonction est désigné :

CONVERTISSEUR  NUMERIQUE / ANALOGIQUE  ou C.N.A.

Symbole :

Exemple de convertisseur analogique / numérique :

C.A.N. à approximations successives.

La tension E à convertir est appliquée à l’une des entrées d’un comparateur.

Elle est comparée à des tensions successives de référence un peu comme s ’effectue la pesée d’une marchandise sur une balance, par le choix de poids successifs dont on fait la somme.

Chaque bit affecté à un poids retenu est considéré à l’état logique 1.

Tous les bits avec leurs états 0 ou 1 sont regroupés dans un mot binaire qui est l’expression numérique de la valeur analogique d’entrée.

Exemple :

La tension d’entrée est de 7V.

On prend comme tension de référence (tension maximum convertible) 10V.

Le premier « poids » appliqué au comparateur est 5V soit la moitié de la tension de référence 10V.

Le second poids est le quart, soit 2,5V le troisième le huitième, soit 1,25V, etc..., jusqu’au poids le plus faible, soit b0 qui a pour valeur :

Ce principe de conversion a une grande résolution, il est rapide et précis.

|  | POIDS | SOMME ET COMPARAISON |  |  |  |  |  | RESULTATS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |  |  | 5 | < 7 | Conservé | b7 | = | 1 |
|  | 2,5 | 5 | + | 2,5 | = | 7,5 | > 7 | Rejeté | b6 | = | 0 |
|  | 1,25 | 5 | + | 1,25 | = | 6,25 | < 7 | Conservé | b5 | = | 1 |
|  | 0,625 | 6,25 | + | 0,625 | = | 6,875 | < 7 | Conservé | b4 | = | 1 |
|  | 0,312 | 6,875 | + | 0,312 | = | 7,187 | > 7 | Rejeté | b3 | = | 0 |
|  | 0,156 | 6,875 | + | 0,156 | = | 7,031 | > 7 | Rejeté | b2 | = | 0 |
|  | 0,078 | 6,875 | + | 0,078 | = | 6,953 | < 7 | Conservé | b1 | = | 1 |
|  | 0,039 | 6,953 | + | 0,039 | = | 6,992 | < 7 | Conservé | b0 | = | 1 |