CIRCUITS   74-TTL  et  CMOS

1) Familles logiques

Dans cette série 10 grandes familles sont disponibles :

- 7 en technologie TTL (Transistor-Transistor-Logic) ou logique à transistors bipolaires :

| TTL | standard | 74 xx |
| --- | --- | --- |
| TTL | low power (faible consommation) | 74 L xx |
| TTL | schottky | 74 S xx |
| TTL | fast | 74 F xx |
| TTL | low power shottky | 74 LS xx |
| TTL | advanced shottky | 74 AS xx |
| TTL | advanced low power schottky | 74 ALS xx |

- 3 en technologie CMOS (complémentary Métal Oxide Semiconducteur)

| CMOS | classiques (= série 4000) | 74 C |
| --- | --- | --- |
| CMOS | rapides (high speed CMOS) | 74 HC xx |
|  |  | 74 HCT xx |

2) Code de désignation

SN	74	LS	32	N

Type de boîtier

N° de circuit (définit la fonction)

Famille

Série 74 ou 54

Code fabricant

| Exemple | SN : | fabricant TEXAS |
| --- | --- | --- |
|  | 74 : | série grand public (de 0°C à 70°C) |
|  | 54 : | série militaire ( de 55°C à 125°C) |
|  | LS : | famille low power shottky |
|  | 32 : | quadruple porte OU à deux entrées |
|  | N : | Boîtier DIL 14 |

3) Précautions d’emploi

- Tensions d’alimentation

|  | 74, 74 L, 74 S, 74 F, 74 LS | : 5V à 5% |
| --- | --- | --- |
|  | 74 ALS, 74 AS, 74 HCT | : 5V à 10% |
|  | 74 HC | : 2V à 6V |
|  | 74 C et série 4000 | : 3V à 15V |

- Liaisons

Ne pas laisser d’entrées non connectées ou « en l’air » pour éviter les dysfonctionnnments.

En effet dans un circuit TTL une entrée non connectée se comporte comme une entrée du niveau haut.

- Aussi il est préférable de raccorder toute entrée non utilisée :

- à la polarité positive de l’alimentation par une résistance au moins égale à 1KW, pour les opérateurs ET et ET-NON,

- à la masse dans le cas des opérateurs OU et OU-NON.

Ne jamais relier deux sorties entre elles pour éviter les courts-circuits.

4) Comparaison des paramètres des différentes familles logiques

Tension d’alimentation 5V - Température 25°C - Capacité de charge 15pF

| PARAMETRES |  |  | TTL |  |  |  |  |  | CMOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 74 | 74 S | 74 LS | 74 AS | 74 ALS | 74 F | 74 HC | 4000 B |
| Puissance dissipée (mW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - porte |  | 10 | 19 | 2 | 8,5 | 1,2 | 5,5 | 25.10-7 | 0,001 |
|  | - compteur |  | 300 | 500 | 100 | - | 60 | 190 | 5.10-6 | 0,001 |
| Temps de propagation (ns) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - typique |  | 10 | 3 | 9,5 | 1,5 | 4 | 3 | 7 | 40 |
|  | - maximum |  | 20 | 5 | 15 | 2,5 | 7 | 4 | 14 | 80 |
| Fréquence maxi d’horloge(MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bascule D |  | typique | 25 | 100 | 33 | 160 | 60 | 125 | 55 | 12 |
|  |  | minimum | 15 | 75 | 25 | - | 45 | 120 | 30 | 6 |
| Compteur |  | typique | 32 | 70 | 32 | - | 40 | 125 | 45 | 6 |
|  |  | minimum | 25 | 40 | 25 | - | - | 100 | 25 | 3 |
| Courant de sortie (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sortie standard |  | 16 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 4 | 0,8 |
| Sortance (charge LS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sortie standard |  | 40 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 10 | 2 |

La puissance dissipée permet de comparer la consommation des différents circuits; elle est beaucoup plus élevée en TTL qu’en CMOS. Le temps de propagation représente le temps que met le signal à franchir l’opérateur logique. Ce temps ainsi que la fréquence maximale d’horloge permet de juger de la rapidité des circuits, beaucoup plus faible en CMOS 4000 qu’en TTL.

Compatibilité d’association TTL-CMOS

Pour associer des circuits de familles différentes, il faut que le niveaux d’entrée et de sortie soient compatibles pour assurer le changements d’état du circuit commandé.

Pour cela deux conditions sont nécessaires :

à l’état haut, la tension de sortie VOH (voltage output high), ou potentiel haut de sortie, doit être supérieur ou égale à la tension d’entrée VIH (voltage input high), ou potentiel haut d’entrée du circuit commandé,

- à l’état bas, la tension de sortie VOL (voltage output low), ou potentiel bas de sortie, doit être inférieure ou égale à la tension d’entrée VIL (voltage input low), ou potentiel bas d’entrée du circuit commandé,

Sur les deux premières figures on a la compatibilité des familles CMOS-HC vers TTL, et des familles TTL vers HCT,

- et la dernière figure, la non compatibilité des familles TTL vers CMOS-HC.