TERMINOLOGIE DES CI NUMERIQUES

# PARAMETRES DE TENSIONS ET DE COURANTS

VIH(min)	tension d’entrée niveau haut

niveau de tension nécessaire pour avoir un 1 logique en entrée

VIL(max)	tension d’entrée niveau bas

niveau de tension nécessaire pour avoir un 0 logique en entrée

VOH(min)	tension de sortie niveau haut

niveau de tension de la sortie d’un circuit logique correspondant à l’état 1

VOL(max)	tension de sortie niveau bas

niveau de tension de la sortie d’un circuit logique correspondant à l’état 0

IIH(max) 	courant d’entrée niveau haut

courant qui traverse une borne d’entrée quand une tension niveau haut y est appliquée

IIL(max) 	courant d’entrée niveau bas

courant qui traverse une borne d’entrée quand une tension niveau bas y est appliquée

IOH(max)	courant de sortie niveau haut

courant qui traverse une sortie à 1 dans des conditions de charges spécifiées

IOL(max)	courant de sortie niveau bas

courant qui traverse une sortie à 0 dans des conditions de charges spécifiées

# SORTANCE (fan-out)

C’est le nombre maximal d’entrées logiques standard qui peuvent être pilotées sans 		problèmes par une sortie.

Certains fabricants spécifient les courants d’entrée et de sortie d’une porte 				logique au moyen d’une unité appelée charge unitaire (UL)

1 UL = 40 uA dans l’état haut

1,6 mA dans l’état bas

Exemple: Si une porte peut alimenter 10 UL, cela signifie que:

IOH   =  10  x  40  =  400 uA

IOL   =  10  x  1,6  =  16 mA

Sortance à l’état bas  =   IOL(max)  /   IIL(max)   =   IOL(max)   /   1,6  mA   en U.L.

Sortance à l’état haut  =  IOH(max)  /   IIH(max)  =   IOH(max)   /   40  uA   en U.L.

# IMMUNITE AUX BRUITS

Elle définit l’aptitude d’un circuit à tolérer des tensions parasites sur ses entrées. La 	mesure de l’immunité aux bruits est appelée la marge de sensibilité aux bruits.

A l’état haut elle vaut   MH    =  VOH(min)   -   VIH(min)

A l’état bas elle vaut     ML   = VIL(max)   -   VOL(max)

# RETARDS DE PROPAGATION

Un signal logique qui traverse un circuit subit toujours un retard. Deux retards de 	propagation sont définis :

tPLH  : retard pour passer du niveau logique 0 au niveau logique 1

tPHL  : retard pour passer du niveau logique 1 au niveau logique O

Exemple pour un inverseur :

# PRODUIT VITESSE-CONSOMMATION :

Il est souvent souhaitable d’avoir un délai de propagation pour une porte et une

consommation d’énergie les plus faibles possibles. Le produit vitesse-consommation

permet de connaître la performance globale de cette porte.

Exemple : Si retard  =  10 ns  et  si la consommation moyenne  =  5 mW :

produit vitesse-consommation  =  10 x 10-9 x 5 x 10-3  =  50 x 10-12 W.secondes

=  50 picojoules (pj)

# DEGRE D’INTEGRATION DES CI

Intégration à petite échelle (SSI)		Moins de 12 portes

Intégration à moyenne échelle (MSI)	12 à 99 portes

Intégration à grande échelle (LSI)		100 à 9.999 portes

Intégration à très grande échelle (VLSI)	10.000 à 99.999 portes

Intégration à ultragrande échelle (ULSI)	100.000 portes et plus

DIFFERENTES FAMILLES

FAMILLE LOGIQUE TTL (transistor-transistor-logique)

Tensions d’alimentation :

séries 74, 74L, 74LS, 74S  :  4,75 V  <   VCC  <  5,25 V

séries 74ALS, 74AS  :              4,5 V    <  VCC  <   5,5 V

TTL Standard : série 74

C’est la première famille mise sur le marché; elle a donné naissance à des

familles plus performantes. Elle n’est plus fabriquée actuellement.

TTL faible consommation, série 74L

TTL rapide, série 74H

TTL Schottky, série 74S

TTL Schottky faible consommation, série 74LS (LS-TTL)

TTL Schottky avancée, série 74ALS (AS-TTL)

TTL Schottky avancée faible consommation, série 74ALS

FAMILLE LOGIQUE CMOS (métal oxyde semi-conducteurs complémentaires)

Tensions d’alimentation:

séries 4000 et 74C          3 V   <   VDD   <  15 V

séries 74HC et 74HCT : 2 V   <   VDD   <    6 V

série 4000 (RCA) ou 14000 (Motorola)

série 74C :compatible broche à broche avec la série TTL de même numéro

série 74HC :CMOS rapides

série 74HCT :CMOS rapides compatibles en tension avec les dispositifs TTL.

C’est une technologie plus lente qu’en TTL, consommant moins d’énergie, avec

des marges de sensibilité aux bruits plus larges, fonctionnant sous une gamme

de tensions d’alimentation plus grande et avec une densité d’intégration supérieure.

VOL(max)  # 0 et VOH(min) # VDD

VIL(max)  = 30 % VDD et VIH(min)  = 70 % VDD

Donc MH  = VDD  - 70 % VDD  = 30% VDD

Et ML = 30% VDD

La consommation d’un CI CMOS demeure faible en continu mais elle augmente

proportionnellement à la fréquence de commutation des circuits.

ETUDE COMPARATIVE DES FAMILLES CMOS ET TTL

|  |  | CMOS |  |  | TTL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres | 4000B * | 74HC * | 74HCT * | 74 | 74LS | 74AS | 74ALS |
| VIH(min) | 3,5V | 3,5V | 2V | 2V | 2V | 2V | 2V |
| VIL(max) | 1,5V | 1V | 0,8V | 0,8V | 0,8V | O,8V | O,8V |
| VOH(min) | 4,95V § | 4,9V § | 4,9V § | 2,4V | 2,7V | 2,7V | 2,7V |
| VOL(max) | 0,05V § | 0,1V § | 0,1V § | 0,4V | 0,5V | 0,5V | 0,4V |
| IIH(max) | 1 uA | 1 uA | 1 uA | 40 uA | 20 uA | 20 uA | 20 uA |
| IIL(max) | - 1 uA | - 1 uA | - 1 uA | -1,6 mA | -0,4 mA | -0,5mA | -100 uA |
| IOH(max) | -0,4 mA | -4 mA | -4 mA | -0,4 mA | -0,4 mA | -2 mA | -400 uA |
| IOL(max) | 0,4 mA | 4 mA | 4 mA | 16 mA | 8 mA | 2O mA | 8 mA |
| Consommation par porte (mW): |  |  |  |  |  |  |  |
| statique | 1x10-3 | 2,5x10-6 | 27X10-3 | 10 | 2 | 8 | 1,2 |
| à 100 kHz | 0,1 | 0,075 | 0,25 | 10 | 2 | 8 | 1,2 |
| retard de propagation | 50 ns | 8 ns | 8ns | 9 ns | 9,5 ns | 1,7 ns | 4 ns |
| vitesse-consommation .à 100 kHz (pJ) | 5 | O,6 | 2 | 90 | 19 | 13,6 | 4,8 |
| Fréquence d’horloge maximale (MHz) | 12 | 40 | 50 | 35 | 45 | 200 | 70 |
| Marge de bruits (V) | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Sortance (série idem) | 400 | 4000 | 4000 | 10 | 20 | 40 | 20 |

*   :    Tension d’alimentation 5V

§   :    Les CMOS pilotant seulement des entrées CMOS