Caractéristiques des condensateurs

# Rappels

## Définition

Ensemble formé de deux conducteurs (armatures) dont les surfaces en regard son proches. L'une et l'autres sont séparées par un isolant (diélectrique).

## Unités

FARAD : Capacité qui soumise a une d.d.p. de un volt acquiert une charge de un coulomb. On utilise toujours les sous-multiples du Farad. ( F, nF , pF)

Q = C.U	Q : en coulomb

C : en farad

U : en volt.

## Expression

C =  . S/d	S: surface en regard en m2 .

d : distance entre les deux armatures en m.

 : permittivité du diélectrique en F/m

avec 	 = 0 . r

0: permittivité du vide 4 10-7

r: permittivité relative

A la fabrication, on recherche donc 'S' élevé, 'd' faible, 'r' élevé pour tenir dans un faible volume.

## Énergie d'un condensateur chargé

W = 1/2  C U2	W : en joules

C : en farads

U : en volts

## Association de condensateur

en parallèle : C = C1 + C2 + … + Cn

en série       : 1/C = 1/C1 + 1/C2 + … + 1/Cn

# Caractéristiques technologiques

Elles dépendent essentiellement du diélectrique utilisé.

## Diélectriques

Présentation :

- Mica	- condensateurs plats ou boîtier moulé.

- Verre	- condensateurs plats ou boîtier moulé.

- Céramique classe 1	- tubulaire, disque ou plaquette.

classe 2	- tubulaire, disque ou plaquette.

multicouche	- boîtier plat moulé.

- Electrolytique aluminium	- cylindrique.

tantale	- cylindrique ou perle.

- Film plastique	- boîtier plat moulé.

## Définition technologiques :

1) Valeur nominale Cn Capacité pour laquelle est prévu le condensateur.

Ex: C=10nF

2) La tolérance exprimée en pourcentage (%) de Cn ou en valeur absolue.

Ex: C=10nF 10%	C=10pF 1pF

3) Tension nominale (tension de service) Un : valeur de la tension Upp appliquée aux bornes du condensateur à ne pas dépasser.

4) Coefficient de température : Quotient de la variation relative de capacité par la variation de température.

c = ( Cn / Cn)  (1 / T) exprimé en 10-6 / °C ou ppm

5) Résistance d'isolement (Ri)

Ri : C'est la résistance mesurée entre les bornes sous une tension continue.

Le produit Ri.C exprimée en secondes est la constante de temps de décharge du condensateur sur sa résistance de fuites.

La valeur de Ri est très sensible au taux d'humidité (résistance de surface) et à la température.

La puissance dissipée sous forme thermique par le courant de fuite If est P1 = Ri  If2.

6) Courant de fuite If Courant qui traverse le condensateur à l'instant où il cesse d'être soumis à une tension.

## Influence de la fréquence :

### Pertes diélectriques :

Soumis à une tension alternative le diélectrique est le siège d'une puissance P2 (perte diélectrique). On modélise l'influence de ces pertes par une résistance Rs en série avec C.

### Tangente de l'angle de perte

tg  = (Rs.I) / (I/C.w)

tg  = (Rs.C.w)

Rs : caractéristique du diélectrique

 = 2F : influence de la fréquence d'utilisation

Pour un diélectrique donné : plus la fréquence est élevée, plus la tangente de l'angle de perte est élevée.

### Coefficient de qualité d'un condensateur

Q = 1/(R C w) = 1 / tg

### Impédance d'un condensateur

Z=Rs2+1/(C.w)2  avec w = 2f

En très haute fréquence , on peut être amené à tenir compte de l'inductance propre du condensateur.

### Utilisation en fréquence élevée

On peut modéliser le condensateur comme un circuit R L C série (avec L faible)

Z=R2+( Lw - 1/Cw)2

## Influence de la température

Tous les paramètres C, Ri, Un, tg varient en fonction de la température.

T °C   C     Ri   Um     tg 

## Marquage

La lecture de la valeur nominale d'un condensateur exige une grande attention.

- Code des couleurs :

|  | Zone A, B 1er et 2e chiffres | Zone C Multiplicateur | Zone D Tolérance (%) : |
| --- | --- | --- | --- |
| Or |  | 10-1 |  5% (céramique) |
| Argent |  | 10-2 |  10% (céramique) |
| Noir | 0 | 1 |  20% (céramique) |
| Brun | 1 | 10 |  1% (céramique) |
| Rouge | 2 | 102 |  2% (céramique) |
| Orange | 3 | 103 |  |
| Jaune | 4 | 104 |  |
| Vert | 5 | 105 |  5% (plastique) |
| Bleu | 6 |  |  |
| Violet | 7 | pF |  |
| Gris | 8 |  |  |
| Blanc | 9 |  |  10% (plastique) |
| Or |  |  |  |

La zone E : Suivant le diélectrique utilisé la zone E représente :

- la tension de service (ex : 250V)

- Classe (ex: céramique type 1, type 2)

- Catégorie climatique (ex: -50°C - +200°C)

Remarque : le marquage des condensateurs par le code des couleurs tend à disparaître par rapport au marquage en clair.

- Le marquage en clair :

Le code doit être constitué par trois ou quatre caractères comprenant deux chiffres et une lettre, ou trois chiffres et une lettre.

| Symbole littéral | code de marquage |
| --- | --- |
| pF | 'p' ou rien |
| nF | 'n' |
| F | '', '.', 'mm' |

- Si le marquage en clair comprend trois chiffres, le troisième  chiffres est un multiplicateur.

ex :	330  33.100 = 33pF

102  10.102= 1000pF = 1nF

On utilisera les lettres suivantes pour indiquer la tolérance sur les valeurs des condensateurs. Ces lettres sont placées après la valeurs du condensateur.

| Lettre du code | Tolérance |  |
| --- | --- | --- |
|  | C  10pF (en %) | C < 10pF |
| B |  0.1 |  0.1 pF |
| C |  0.25 |  0.25 pF |
| D |  0.5 |  0.5 pF |
| F |  1 |  1 pF |
| G |  2 |  |
| J |  5 |  |
| K |  10 |  |
| M |  20 |  |
| N |  30 |  |
| Q | -10 +30 |  |
| T | -10 +50 |  |
| S | -20 +50 |  |
| Z | -20 +80 |  |
| P | -0 +100 |  |

Exemples :

3n3K   	  3,3nF 10%

100T 16	 100F –10 +50%  16V

1p5B  250	 1,5pF 0,1pF 250V

.15 k 100	 0.15F 10%  100V  150nF 10%  100V

33nK 63	 33nF 10%  63V

223Z	 22.103 pF  –20 +80%	 22nF –20 +80%

330J	 33.100 pF   5%   33 pF   5%

0.047k 400	 0.047F 10%  400V  47nF 10%  400V

Comparaison des standards usuels

| Diélectrique |  |  |  | Plage de valeur possible Cmin Cmax | Plage de fréquence possible Fmin Fmax | Température max de fonctionnement T°Cmax | Tolérance | Tension de service Un (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mica |  |  |  | qq pF 0.47F | 10Hz 100MHz | +125°C | 20% 10% 2% 1% 0.5% | 100 à qq100 |
| Verre |  |  |  | qq pF 10nF | 1kHz 100MHz | +125°C | 10% 5% 2% 1% | 300 à 500 |
| Céramique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe I |  | 1pF 2nF |  | 100kHz 1000MHz | +150°C | 20% 10% 5% 2% | 250 à 500 |
|  | Classe II |  | 100pF 0.47F |  | 1Hz 100MHz | +150°C | 100% 50% 2% | 35 à 500 |
|  | Multicouche Type I |  | 1pF 15nF |  | 100Hz 100MHz | +125°C | 10% 5% | 6 à 4000 |
|  | Multicouche Type II |  | 470pF 1.5F |  | 100Hz 100MHz | +85°C | 10% -20 +80% | 6 à 4000 |
| Électrolytique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminium |  | 1F 100 000F |  | 0Hz () 10kHz | +85°C | 20% -10 +50% | 2.5 à 550 |
|  | Tantale |  | 0.22F 220F |  | 0Hz () 100kHz | +150°C | 20% | 6 à 50 |
| FILM Plastique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Polystyréne |  | 20pF 1F |  | 0Hz () 100MHz | +85°C | 20% 10% 5% 2% 1% | 63 à 1000 |
|  | Polyester Polycarbonate |  | 1nF 10F |  | 0Hz () 100MHz | +125°C | 20% | 63 à 1000 |

Comparaison des grandeurs physiques

| Diélectrique |  | Tolérances | Rigidité diélectrique | Ri en  | Tang. de l'angle de fuite Tg  | Utilisations | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mica |  | 0.5% 1% 2% 5% 10% 20% | 60 à 75 V/m | très bonne >1010 | 10-4 à 10-3 | Accord circuits HF ; Ligne à retard ; Filtre HF ; Boite étalon | Très bonne stabilité dans le temps |
| Verre |  | 1% 2% 5% 10% | 7.5 à 30 V/m | 1010 à 1011 | 10-4 à 10-3 | Remplace le mica mais plus coûteux | Difficultés d'approvisionnement en mica |
| Céramique |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe I | 2% 5% 10% 20% | 9 V/m | 1011 | < 10-3 | Circuit HF ; Compensation ; Découplage HF | Coef. de température bien défini : -750 10-6 à 100 10-6 /°C |
|  | Classe II | -20 % à +50% 0 à 100% | 4 V/m | >109 | 100.10-4 à 300.10-4 |  | Coef. de température mal défini, peu stable |
|  | Multicouche Type I | 10% | Tension d'essai 2.5 Un 1000V/m | >1010 | <1.5 10-3 | Découplage Oscillateur Tout usage | Variation en fonction de la température quasi linéaire |
|  | Multicouche Type II | 10% 20% -20% à +80% |  |  | <30 10-3 |  | Coef. de température mal définie. |
| Électrolytique |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminium | 20% | 100 V/m | courant de fuite if qq A | 10-1 | Découplage BF Filtrage BF Liaison | U alternative superposée à U continue doit rester < à 10% de Un POLARISE |
|  |  | Un > 50V -10 à +50% |  |  |  |  |  |
|  |  | Un < 50V -10 à +100% |  |  |  |  |  |
|  | Tantale | 10% 20% -10% à +50% | 500 V/m | If  1A | 10-2 | Découplage BF Filtrage BF | Volume réduit POLARISE |
| FILM Plastique |  |  |  |  |  |  |  |
|  | non métallisé | 2% 5% 10% 20% | qq 10 V/m | 1013 | 10-4 | Tout usage | Volume réduit si métallisé Coef. temp. <100 10-6 /°C Bonne stabilité |
|  | métallisé | 1% 2% 5% 10% 20% |  |  |  |  |  |

Condensateur

| Polarisés |  | Non polarisé |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Électrolytiques Aluminium | Tantales | Plastiques |  | Céramiques |
|  |  | Polyester métallisé | Polyester 'Mylar' |  |
|  |  | Polyester LCC 'Milfeuil" | Polycarbonate |  |