Le condensateur

# I.	Notion de condensateur.

## 1.	Constitution:

Un condensateur est constitué de deux armatures métallique séparées par une même couche isolante d'épaisseur constante.

µ §

L'isolant qui sépare les armatures est appelé Diélectrique. Ce diélectrique peut être:

- Gazeux (air).

- Liquide (huile , électrolyte ).

- Solide (papier , mica ).

µ §Symbole:

## 2.	Charge d'un condensateur:

µ §Rappel:	Le courant électrique est obtenu par circulation d'électrons , et les électrons circulent dans le sens inverse du courant.

Des électrons circulent de la borne négative du générateur E vers l'armature B où ils s'accumulent. Ces électrons repoussent ceux de l'armature A qui retournent au générateur E:

* Le potentiel de l'armature B devient négatif.

* Le potentiel de l'armature A devient positif.

Le mouvement des électrons se poursuit jusqu'à ce que :

* L'armature A atteigne le potentiel de la borne positive du générateur.

* L'armature B atteigne le potentiel de la borne négative du générateur.

Alors		UAB = E	LE CONDENSATEUR EST COMPLETEMENT CHARGE.

## µ §3.	Déchage du condensateur:

Les électrons accumulés sur l'armature B circulent vers l'armature A où ils neutralisent les charges positives.

Les deux armatures perdent leurs charge , le condensateur se décharge.

La circulation des électrons se poursuit jusqu'à ce que les deux armatures soient au même potentiel.

LE CONDENSATEUR EST COMPLETEMENT DECHARGE QUAND UAB = 0.

## 4.	Capacité d'un condensateur:

µ §Soit un condensateur chargé sous une tension U:

Si ce condensateur se décharge , LA QUANTITE D'ELECTRICITE Q va se déplacer de A vers B.

Pendant la charge , le condensateur a donc emmagasiné une certaine QUANTITE D'ELECTRICITE.

t en secondes

I en Ampères

Q en Coulombs

Q = C*U		C en Farads

Q = I*t			U en Volts

La quantité d'électricité Q est proportionnelle à la tension existant entre ses armatures.

C est la capacité du condensateur.

Le Farad (F) :	C'est l'unité de capacité . Elle est équivalente à un condensateur capable d'emmagasiner une charge de 1 Coulomb sous une tension de 1 Volt.

## 5.	Energie emmagasiné par un condensateur:

L'énergie W est fonction de la capacité du condensateur et de la tension entre ses armatures selon la relation suivante:

W en Joules

W = 1/2 C* U2		C en Farads

U en volts

# II.	Groupement de condensateurs:

## 1.	Groupement en parallèle:

µ §

La quantité d'énergie Q emmagasiné par le groupement en parallèle est égale à la somme des quantités d'énergies de chaque condensateur:

Q = Q1 + Q2 + Q3

or    Q1 = C1*U , Q2 = C2*U et Q3 = C3*U

D'où Q = U ( C1 + C2 + C3 )

µ §

U = Ceq*U

Alors Ceq = C1 + C2 + C3

## 2.	Groupement en série:

µ §

La quantité d'énergie emmagasiné par le groupement est la même que celle emmagasiné par chaque condensateur:

Alors		U = U1 + U2 + U3	avec U1 = Q / C1

U= Q* ( 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 )

µ §

U = Q / Ceq

Donc		1/Ceq = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3

# III.	Tracé des courbes de charge et de décharge.

## 1.	Courbe de charge:

soit le montage suivant:

µ §

Tableau devaleurs pour C = mF , R = 1KW et E = 10V :

| t (s) | 0 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Uc (V) | 0 | 3.3 | 5 | 6.32 | 7.7 | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 10 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ur (V) | 10 | 6.7 | 5 | 3.68 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| i (A) | 0.01 | 0.0067 | 0.005 | 0.0036 | 0.0023 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tracé des courbes :		1cm = 0.5 s

1 cm = 1 V

1 cm = 1 mA

## µ §2.	Courbe de décharge:

Le condensateur est chargé :

Uc (o) = E = 10V

Ur = Uc

Q = C U

Q = i t

| t (s) | 0 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Uc (V) | 10 | 6.7 | 5 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# IV.	Calculs de charge et de décharge.

Les calculs serait trop long si à chaque exercice nous devions tracer la courbe de charge ou de décharge afin de calculer une tension précise. C'est pour cela que l'on utilisera toujours la courbe UNIVERSELLE:

- L'axe des abscisses est gradué en t/RC.avec : 	RC la constante de temps du circuit.

- L'axe des ordonnées est gradué en Uc/U avec :	Uc la tension aux bornes du condensateur

U la tension du générateur.

.

µ §Courbe Universelle

µ §µ §µ §µ §µ §RC est la constante de temps du circuit.