Diodes

# I.	Semi-conducteurs.

## 1)	.	Constitution du solide:

Les solides , comme tousles éléments de la matière sont constitués d'Atomes. Ils sont formés de Noyau autour duquel gravitent des électrons.

L'électron est une particule chargé négativement qe = - 1.6*10-19 C.

Le noyau est constitué de protons , particule chagé positivement qp = + 1.6*10-19 C

et de neutrons , particule neutre.

## 2)	Semi-conducteur pur:

Les atomes d'éléments semi-conducteurs , silicium (Si) et germanium (Ge) , possèdent quatre électrons à leur périphérie. Chaque atome met tout ses électrons périphérique en commun avec ses quatre atomes voisin pour former un cristal.

µ §

Représentation schématique d'un cristal de silicium.

Une telle structure , fixe , n'est vraie qu'à très basse température soit zéro degré Kelvin.

A température ambiente certains électrons reçoivent suffisament d'énergie pour se libérer de l'attraction du noyau: 		Electron libre. qui laisse une place libre 	Trou (+).

## 3)	Passage du courant:

Lorsqu'un cristal de semi-conducteur est soumis à une tension électrique , les électrons libres vont se déplacer vers le potentiel le plus élevé.

µ §Ce phénomène de conduction du courant est appelé conduction par électrons libres.

A ce mécanisme de conduction se superpose une conduction , dite par trous .

remarque:

Le nombre d'électrons libres dans un cristal est égal au nombre de trous.

## 4)	Semi-conducteur dopé:

Le dopage consiste à introduire , dans le cristal , des atomes d'un élément étranger. Cette opération a pour but d'augmenter la conductibilité du semi-conducteur en apportant des électrons libre ou des trous disponible.

## 5)	Semi-conducteur dopé N:

Un semi-conducteur dopé N (Négatif) est obtenu en ajoutant à un semi-conducteur pur des électrons libres supplémentaires. Pour obtenir ce résultat il faut apporter des atomes étrangés possédant Cinq électrons périphériques.

µ §

Dans un semi-conducteur N les électron sont porteurs majoritaires.

## 6)	Semi-conducteur dopé P:

µ §Un semi-conducteur dopé P (positif) est obtenu en ajoutant à un semi-conducteur pur des trours disponibles. Pour obtenir ce résultat il faut apporter des atomes étrangés possédant Trois électrons périphériques.

Dans un semi-conducteur P les trous sont porteurs majoritaires.

## 7)	Jonction P-N:

Lorsque , dans un cristal de semi-conducteur , une partie est dopée P et l'autre partie N , il apparait , à la limite des zones P et N , une zone detransition appelée jonction.

µ §

Autour de la jonction il y a recombinaison électron-trou. Or les partie N et P , au d'épart , etaient neutre: Donc la diffusion des électrons a pour effet de charger positivement la partie N et négativement la partie P.

µ §

Cette chage a pour effet de repousser les charges majoritaires et donc elle arrête la diffusion des électrons. Entre les parties P et N apparît alors une ddp appelée Barrière de potentiel.

## 8)	Polarisation d'une jonction P-N.

### a)	.	Polarisation en Direct:

Lorsqu'une tension UPN positive est appliquée à la jonction , celle-ci est polarisée en direct.

µ §

La polarisation en Direc a pour effet de diminuer la hauteur de la barrière de potentiel.

A partir d'un certain seuil de tension Uo de l'ordre de 0.7V pour le Si , la barrière de potentiel disparaît. Les porteurs peuvent alors franchir librement la Jonction , celle-ci devient passante et un courant direct s'établit.

### b)	Polarisation en Inverse:

Lorsqu'une tension UPN est appliquée à la jonction , celle-ci  est polarisée en Inverse.

µ §

La hauteur de la barruère de potentiel augmente , les porteurs majoritaires ne peuvent plus circuler , la jonction est Bloquée.

# II.	La diode à jonction.

## 1)	Constitution:

µ §Une diode à jonction est un dipole constitué par la jonction d'une zone P et d'une zone N crées dans un cristal de semi-conducteur.

Zone P est l'Anode (A).

Zone N est la Cathode (K).

## 2)	Caractéristique :

µ §

Diode Bloquée			Zone de coude		Diode passante

commence à conduire	UAK= Uo + rD.i

## 3)	Diode idéale:

Une dide idéale possèderait les qualités suivantes:

_ Polarisation direct , la tension à ses bornes est nulle , elle est équivalente à un interrupteur fermé.

_ Polarisation en inverse , elle nest parcourue par aucun courant , elle est équivalente à un interrupteur ouvert.

## 4)	Modèle équivalent d'une diode polarisée en direct.

Au-delà de la zone de coude l'expression de UAK = Uo + RD* I , donc la dide est équivalente à un générateur de tension Uo en série avec une résistance rD:

## µ §5)	Clacage de la jonction.

Lorsqu'une diode est polarisée en inverse , à partir d'une certaine tension , le courant , qui était nul , crît brusquement.

Ce phénomène est appelé Claquage inverse. La tension de clacage inverse est une caractéristique de la diode.

remarque :

Le clacage ne détruit pas forcrmrnt la diode , tout dépend de la valeur du courant inverse qui circule.

# III.	La Diode Electro Luménescente.

## 1)	Principe:

La circulation d'un courant direct dans une jonction PN permet pour certains matériaux de transferer les électrons libres d'une bande d'énergie à l'autre , provoquant alors l'emission de photons ð PRODUCTION DE LUMIERE.

## 2)	Représentetion:

µ §

## 3)	Constitution:

voir doc

## 4)	Caractéristiques techniques:

### a)	Limite d'emploi:

·	Température : de stockage , de soudure , d'utilisation.

·	Tension inverse ( souvent très faible ).

·	Courant direct.

### b)	Performances:

Les performances d'une DEL sont définies dans le domaine de la photomètrie:

·	Flux energétique / courant direct.

·	Courbe d'iso-puissance.

·	Longueur d'onde du rayonnement.

### c)	DEL Passante:

µ §

·	Uo = 1,6V pour les DELRouge.

·	Uo = 2,2V pour les DEL Verte.

## 5)	Applications:

Cahier des charges:		9 mcd sous un angle de ± 200.

Alimentation sous 12V.

### a)	Choix de la DEL:

Utilisation de la doc et du transparent.

Solution TLS 113.

### b)	Caractéristiques de la TLS 113:

DEL rouge avec un courant direct recommendé de 15 à 20mA.

Tension inverse maximum de 4V.

Température d'utilisation de -200 C à +750 C.

Température de stockage de -300 C à +1000 C.

Tension Uo pour un courant de 20 mA de 2,1V.

Intensitée lumineuse pour i = 15mA de 15 mcd.

Alors Idirect = 15 mA et Uo = 2,1V.

Calcul du courant dans le cas d'un branchement direct sur l'alimentation:

soit Rd » 2 W 			i = (12-2,1)/2 =4,95 A.	Déstruction

Il faut donc limiter le courant direct de la DEL.

Calcul de la resistance de protection:

R = (12-2,1)/20 E-3 = 495W

# IV.	L'Afficheur 7 segments:

C'est un composant qui permet d'afficher des nombres et doit son nom uniquement au fait qu'il possède 7 éléments lumineux appelés SEGMENTS.

## 1)	Constitution:

µ §

Un afficheur est constitué de DEL de formes rectangulaires. De plus chaque élément est une DEL.

Chaque segment correspond à une lettre: a b c d e f et g

·	Il existe deux types d'afficheurs:		Afficheur à anode commune.

Afficheur à Cathode commune.

### a)	Schéma interne:

Cathodes communes				Anodes communes.

µ §

## 2)	Applications:

# V.	La diode Zener

## 1)	Représentation:

µ §

Vz est appelée tension de zéner et est propre à chaque 		diode Zener.

## 2)	Model équivalent en polarisation direct:

µ §

En polarisation direct la diode zener se comporte comme une diode "ordinaire" ( diode à jonction ).

## 3)	Model equivalent en polarisation inverse:

La particularitée de cette diode est qu'elle conduit également en inverse:

µ §

## 4)	Caractéristique d'une diode zener:

Voir courbe réalisée en TP