# Marquage Couleur

|  | ## Ne ## Noir | Manger Marron | ## Rien ## Rouge | ## Ou ## Orange | ## Jeûner ## Jaune | ## Voilà ## Vert | ## Bien ## Bleu | ## Votre ## Violet | ## Grande ## Gris | ## Bêtise ## Blanc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Multipli | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Tolérance | 1% | 2% |  |  |  | 0.5% |  |  |  |  |

Argent : 10%    et        Or : 5%

### Échelle de valeurs normalisées    (série ; tolérance)

| E3 | ±40% | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E6 | ±20% | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 22 |  |  |  | 33 |  |  |  | 47 |  |  |  | 68 |  |  |  |
| E12 | ±10% | 10 |  | 12 |  | 15 |  | 18 |  | 22 |  | 27 |  | 33 |  | 39 |  | 47 |  | 56 |  | 68 |  | 82 |  |
| E24 | ±5% | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 |

# Marquage Couleur

|  | ## Ne ## Noir | Manger Marron | ## Rien ## Rouge | ## Ou ## Orange | ## Jeûner ## Jaune | ## Voilà ## Vert | ## Bien ## Bleu | ## Votre ## Violet | ## Grande ## Gris | ## Bêtise ## Blanc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Multipli | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Tolérance | 1% | 2% |  |  |  | 0.5% |  |  |  |  |

Argent : 10%    et        Or : 5%

### Échelle de valeurs normalisées    (série ; tolérance)

| E3 | ±40% | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E6 | ±20% | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 22 |  |  |  | 33 |  |  |  | 47 |  |  |  | 68 |  |  |  |
| E12 | ±10% | 10 |  | 12 |  | 15 |  | 18 |  | 22 |  | 27 |  | 33 |  | 39 |  | 47 |  | 56 |  | 68 |  | 82 |  |
| E24 | ±5% | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 |