# Le transistor bipolaire

## I ) Description simplifiée et symbole.

- Constitution :

Un transistor bipolaire est constitué d'un fragment de silicium composé de 3 parties dopées. Il existe deux types de transistor : PNP, NPN.

Le transistor NPN est constitué de 3 régions :

N : appelé " collecteur ",

P : appelé " base ",

N : appelé " Emetteur ".

Il existe donc deux jonctions :

Base - Collecteur,

Base - Emetteur.

IC = b . iB

IE = IB+IC

Comme   IC >> IB       ==>     IE » IC

## II ) Mode de fonctionnement du transistor bipolaire.

Le transistor en fonctionnement normal (passant):

IC = b . iB	( b : gain statique )

IE = IB + IC

IE = IB + bs . iB

IE = IB (1 + bs )

Comme   bs >> 1  ==>  IE » bs . IB = IC

IE » IC

Le transistor en fonctionnement bloqué  :

IB » 0

IC » 0

Le transistor en fonctionnement saturé :

IB ³ IB sat min

avec I B sat min = I C sat min / bmin

Caractéristiques du transistor bipolaire

Polarisation

Equations :

VCC = VCE + RC . IC 	(Droite de charge)

VE = VBE + RB . IB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

le transistor est saturé  : VBE = 0.7V ; VCE sat » 0V  ; IC sat = ( VCC - VCE sat ) / RC » VCC/RC

IB sat min = IC sat / bmin  =>   IB ³ IB sat min

le transistor est bloquée  : VBE » 0 V  ; IB » 0 A ; IC » 0 A  => VCE = VCE0 » VCC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Calcul des composants :

RC min = VCC−VCEsatICsat

RB max = VE−VBEsatIBsatmin = (VE−VBEsat).βminICsat    ou   RB =  (VE−VBEsat).βmink.ICsat

K : coefficient de sursaturation    2 < k <10