Transistors à effet de champs

# I.	TEC à jonction:

## 1.	Constitution

µ §Le substrat est un barreau de silicium.

## 2.	Principe de fonctionnement:

Soit le schéma suivant:

µ §Si Vgs > 0 :

La jonction Grille Canal est bloquée	Alors Id est maximum.

Si Vgs < 0 :

La zone d'ionisation augmente 	donc le canal se réduit.

| Vgs | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | mA |

---------- conduit ---------------------------------      +++++++++++++++ pincement du canal ++

Le courant Id diminue lorsque la tension Vgs augmente en valeur absolue pour un Vgs fixe.

## 3.	Conclusion

·	Le TEC permet la commande du courant Id par une tension Vgs négative.

·	Le courant Ig = 0 car la jonction Grille Canal est bloquée.

## µ §4.	Caractéristiques:

La puissance dissipé par un TEC est P = Vds*Id

µ §

## µ §5.	Polarisation du TEC canal N.

µ §

Le courant Ig = 0

Pour polariser un TEC Canal N il faut une tension Vgs < 0 et un Vds > 0.

Vrg = 0 d'où Vgs + Vrs =0

Alors Vgs = - Rs* Id < 0

La valeur de Rg n'a pas d'importance.

### a.	Exemple de polarisation:

Soit E = 12V	, Rg = 1MW	, Rs = 500W	, Rd = 1KW.

# II.	Caracteristique du TEC canal J

## 1.	TransConductance gm.

La conductance d'un TEC est notée gm et s'exprime Siemens suivant la relation suivante:

µ §	avec gmo la transductance à l'origine Þ pente du TEC.

## 2.	Résistance Drain Source RDS.

La résistance Drain Source en zone ohmique s'exprime Ohms suivant la relation suivante:

Par définition	µ §

de plus si VDS << VP  alors	µ §.

## 3.	Schéma équivalent en alternatif.

Les éléments définit précédament permettent détablire un schéma équivalent du TEC en régime variable:

µ §

# Application :

Soit le montage suivant qui associe un TEC à jonction et transistor bipolaire dont le gain en courant b = 150.

µ §

Vcm = 5V

Vcc = 10V.

gmo = 4mS.

Vp = -7V.

a°).Calculer Ic et en déduire URE et Vsm.

b°).Calculer VDS puis VGS.

c°).Calculer gm.

d°).En déduire la valeur de ID.

e°).Calculer Rs.

# III.	Le TEC a grille isolée:

## µ §1.	Constitution:

Remarque:	L'isolant est de l'oxyde de silicium

La grille étant métallique , ce composant est  appelé , transistor MOS (Métal , Oxyde , Semi-conducteur).

## 2.	Principe de fonctionnement:

µ §

Si Vgs < 0

L'espace Drain Source est constitué de deux jonctions NP et PN en séries

Alors Id = 0.

Si Vgs > 0

L'ensemble Grille Substrat se comporte comme un condensateur. Donc des charge négatives sont induites dans le substrat		Le substrat se comporte donc comme un canal N.

| Vgs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | 0 | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 |

Lorsque Vgs augmente la canal N s'enrichit et donc le courant Id croit car les charges négatives favorise le passage du courant.

Ce type de transistor est appelé MOS à enrichissement.

## 3.	Conclusion:

·	Le transistor MOS permet de commander un courant Id à l'aide d'une tension Vgs positive.

·	La grille étant isolé le courant Ig = 0.

## 4.	Caractéristiques:

µ §

µ §µ §