1EN2 									Année scolaire 1995 - 1996

LES COMPTEURS

Introduction :

Nous avons vu dans les chapitres précédents comment :

- construire des bascules,

- raccorder des bascules pour construire des registres.

Nous allons maintenant nous intéresser à une autre application des bascules : ‘Les compteurs’.

Un compteur est un registre particulier dont le contenu passe de la valeur n à n+1 après application d’une impulsion d’horloge. Il existe deux types de structure : synchrone et asynchrone.

En effet, les circuits numériques font appel à ce type de circuits, avec plusieurs variantes selon les applications, et plus particulièrement sous forme de circuits intégrés.

Le but de ce cours est de vous montrer comment on parvient à construire différents types de compteurs en combinant des bascules et des portes logiques.

Bascules

Logique combinatoire

Compteur

Nous examinerons aussi quelques uns des compteurs intégrés.

1. Compteurs Asynchrones (à propagation).

1.1. Compteur.

Soit un compteur asynchrone 4 bits construit à partir de bascules JK, dont le schéma structurel est présenté ci-après :

Toutes les entrées J et K sont supposées à 1

A    J

CLK

_

A   K

B    J

CLK

_

B   K

C    J

CLK

_

C   K

D    J

CLK

_

D   K

Regardons le fonctionnement de ce compteur :

a. Les impulsions d’horloge sont appliquées à la borne CLK de la bascule A. Celle-ci commute chaque fois qu’arrive un front descendant. Notez que dans toutes les bascules J = K = 1.

b. La sortie A de la bascule A fait office de signal d’horloge pour la bascule B, de sorte que cette dernière commute chaque fois que le signal provenant de A passe de 1 à 0. De la même manière, C commute quand la sortie B passe de 1 à 0, et D commute quand C passe de 1 à 0.

c. Le tableau suivant présente la suite des états binaires pris par les bascules après chaque impulsion d’horloge. Les sorties D, C, B, A représentent un mot binaire, D étant le bit de poids le plus fort et A le bit de poids le plus faible. La suite de nombres produite par ces bascules va de 0000 à 1111.

| D | C | B | A | Nbre d’impulsions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16 Recyclage |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |

d. Après la 15em impulsion d’horloge, les bascules du compteur sont dans la condition 1111. La 16em impulsion fait passer la sortie A de 1 à 0, ce qui pour effet de faire commuter la bascule B, et ainsi de suite pour C et D, de ce fait le compteur affiche 0000. Autrement dit le compteur a parcouru un cycle entier (0000 à 1111) et il est revenu à son état initial. On dit que le compteur est recyclé.

Ce type de compteur, dans lequel la sortie de chaque bascule agit comme le signal d’horloge de la suivante, est appelé un compteur asynchrone. A cause de son fonctionnement, on désigne souvent ce circuit sous le nom de compteur à propagation.

1.2. Diviseur de fréquence.

Dans le cours sur bascules, nous avons vu que chaque bascule JK dont J = K = 1 donnait en sortie une forme d’onde dont la fréquence est la moitié de la fréquence d’horloge.

Le chronogramme de fonctionnement du compteur vous est présenté ci-dessous.

En règle générale, la sortie de la dernière bascule d’un compteur est une onde dont la fréquence est celle du signal d’horloge d’entrée divisée par le MODULO du compteur. Par exemple, on pourra appeler un compteur MODULO 16 un compteur diviseur par 16.

D

C

B

A

CLK

2. Compteurs à MODULO < 2N.

Les compteurs à propagation élémentaires comme ceux du paragraphe 1  ne peuvent avoir de MODULO différents de 2N, où N est le nombre de bascules.

Il est possible de modifier ce compteur élémentaire pour obtenir des MODULO inférieurs à 2N

en permettant au compteur de sauter certaines sections de la suite des nombres binaires.

Le schéma structurel suivant nous présente la solution la plus courante à partir d’un compteur à propagation de 3 bits.

B

C

&

Toutes les entrées J et K sont supposées à 1

A    J

CLK

_

A  RAZ  K

B    J

CLK

_

B  RAZ  K

C    J

CLK

_

C  RAZ  K

Analyse du fonctionnement du compteur MODULO :

a. La sortie de la porte NON-ET est connectée aux entrées RAZ de chaque bascule. Tant que cette sortie reste à 1, le compteur n’est pas affecté. Lorsqu’elle devient 0, toutes les bascules sont ramenées à 0 et le compteur se remet immédiatement à compter à partir de l’état 000.

b. Les entrées de la porte NON-ET sont les sorties des bascules B et C de sorte que la sortie de cette porte passe à 0 lorsque B = C = 1. Cette condition survient quand le compteur passe de l’état 101 à l’état 110 (à la sixième impulsion).

Le niveau bas de la porte NON-ET place immédiatement (généralement en quelques nanosecondes) le compteur à l’état 000. Dés que les bascules ont été mises à 0, la sortie de la porte revient à 1, car la condition B = C = 1 n’existe plus.

c. La suite des nombres est donc

CBA

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

Etat temporaire nécessaire à la remise à zero du compteur

1 0 1

1 1 0

Bien que le compteur passe par l’état 110, c’est à peine pour quelques nanosecondes avant sont recyclage à 000. On peut donc dire que le compteur va de 000 (zéro) à 101 (cinq) puis est recyclé à 000, c’est donc un compteur MODULO 6.

Le chronogramme de fonctionnement est le suivant :

Sortie

NON-ET

C

B

A

CLK

Remarquez que la forme d’onde de B est formée d’un décrochement ou d’un signal transitoire provoqué par l’apparition momentanée de l’état 110 avant la remise à zéro du compteur.

Pour changer le MODULO du compteur, il faut modifier la logique combinatoire qui génère le signal de RAZ des bascules.

.. Marche à suivre générale pour construire un compteur qui débute à l’état 0 et a un MODULO X :

1- Trouvez le plus petit nombre de bascules tel que 2N  X et raccordez ces bascules de manière à construire un compteur. Si 2N = X, les étapes 2 et 3 sont inutiles.

2- Connectez la sortie d’une porte NON-ET aux entrées asynchrones RAZ de toutes les bascules.

3- Déterminer quelles bascules sont à l’état 1 quand le nombre est X; raccordez alors les sorties des bascules ainsi déterminées aux entrées de la porte NON-ET.

3. Application : Compteur décade / Compteur BCD.

3.1. Compteur décade / Compteur BCD.

Un compteur à décade est un compteur quelconque ayant dix états distincts, quelle que soit la suite des états qu’il prend. Par contre, le compteur à décade qui dénombre les états de 0000 (zéro) à 1001 (9), est aussi appelé compteur BCD parce qu’il affiche seulement les dix représentations du code BCD, soit 0000, 0001, . . ., 1000 et 1001.

En résumé, tout compteur MODULO 10 est un compteur à décade, et tout compteur à décade qui compte en binaire de 0000 à 1001 est un compteur BCD. Les compteurs à décade, et plus particulièrement les types BCD sont abondamment utilisés dans toutes les situations où des impulsions ou des événements doivent être comptés et affichés de façon numérique.

Exemple de compteur à propagation MODULO 10 :

D    J

CLK

_

D  RAZ  K

&

Toutes les entrées J et K sont supposées à 1

A    J

CLK

_

A  RAZ  K

B    J

CLK

_

B  RAZ  K

C    J

CLK

_

C  RAZ  K

D

B

Intérêt du compteur BCD : Il permet de commander directement un décodeur BCD / 7 segments, donc d’afficher le résultat du comptage.

3.2. Compteurs BCD montés en cascade.

Un seul compteur BCD compte de 0 à 9 et, ensuite il est recyclé à 0.

Pour compter des valeurs décimales plus grandes, on monte en cascade plusieurs compteurs BCD comme le présente la figure suivante.

Horloge

Unités

Dizaines

Centaines

D    C     B    A

D    C     B    A

D    C     B    A

Compteur

BCD

Compteur

BCD

Compteur

BCD

Cette configuration permet de compter en décimal de 000 à 999.

Remarque : Dans ce paragraphe, nous avons utilisé un compteur BCD asynchrone, mais ce type de compteur existe aussi en synchrone.

4. Compteurs asynchrones en Circuits intégrés.

Il existe de nombreux compteurs intégrés asynchrones, autant en technologie TTL qu’en technologie CMOS.

Par exemple le circuit 74293 :

- Il contient quatre bascules JK dont les sorties sont Q0, Q1, Q2 et Q3 (Q0 le poids faible et Q3 le poids fort).

- Chaque bascule dispose d’une entrée CP (horloge). Les entrées d’horloge de Q0 et Q1, libellées respectivement CP0\ et CP1\, sont accessibles par l’extérieur.

- Chaque bascule possède une entrée asynchrone de RAZ, CD. Ces entrées sont toutes raccordées à la sortie d’une porte NAND à deux entrées, MR1 et MR2.

- Les bascules Q1, Q2 et Q3 sont déjà connectées comme un compteur à propagation de 3 bits. Cela permet à l’utilisateur de relier Q0 à Q1 pour former un compteur de 4 Bits, ou de laisser Q0 isolée.

Q3

Q2

Q1

Q0

CP0

CP1

J   Q

CP

_

K   CD  Q

J   Q

CP

_

K   CD  Q

J   Q

CP

_

K   CD  Q

J   Q

CP

_

K   CD  Q

&

(Toutes les entrées J et K sont 1)

MR1

MR2

5. Symbole IEEE / ANSI.

La figure ci-dessous présente le symbole IEEE / ANSI du 74293.

FIGURE.

On discerne dans ce symbole trois blocs distincts :

- Le bloc supérieur s’appelle le bloc de contrôle commun. Le libellé ‘CTR’ désigne ce circuit intégré comme étant un compteur. Il sert dans un CI chaque fois qu’une ou plusieurs entrées sont communes à tous les circuits se trouvant sur la puce. Pour le 74293, les entrées MR1 et MR2 sont communes à toutes les bascules du compteur.

- Le bloc du milieu est appelé ‘DIV 2’ pour signifier qu’il s’agit d’un compteur MODULO 2, en réalité une simple bascule.

- Le bloc du bas est libellé ‘DIV 8’ ce qui correspond à un compteur MODULO 8.

Les signaux d’horloge de ces blocs sont actifs sur le front descendant. Le signe « + » à la suite de chaque entrée d’horloge nous informe qu’à chaque front actif de l’horloge le compteur est incrémenté de 1. Un signe « - » aurait désigné un décompteur.

6. Retard de propagation dans les compteurs asynchrones.

Les compteurs à propagation sont les types de compteurs binaires les plus simples. Ils ont cependant un inconvénient majeur dû au principe fondamental de leur fonctionnement.

En effet, chaque bascule est déclenchée par la transition de la sortie de la bascule qui la précède. A cause du retard de propagation (tpd) introduit par chaque bascule, la deuxième bascule ne réagit que tpd unités de temps après que la première bascule a reçu une impulsion d’entrée. Ainsi la troisième bascule ne réagit que 2 x tpd unités de temps après l’arrivée de l’impulsion d’horloge, et ainsi de suite.

Autrement dit, les retards de propagation introduits par les bascules s’additionnent de sorte que la Nem bascule ne change d ’état que N x tpd unités de temps après l’arrivée de l’impulsion d’horloge.

La figure suivante présente les formes d’ondes d’un compteur à propagation de 3 bits illustrant la conséquence des retards de propagation des bascules pour deux fréquences différentes pour un tpd = 50 ns.

a. Chronogramme de fonctionnement  pour : f Horloge = 1 Mhz --> T Horloge = 1000 ns

t

H

tpd

t

Q0

t

Q1

t

Q2

3.tpd = 150 ns

Les bascules passent par tous les états attendus, sans en oublier, donc le compteur fonctionne convenablement.

b. Chronogramme de fonctionnement  pour : f Horloge = 10 Mhz --> T Horloge = 100 ns.

100 ns

t

H

t

Q0

t

Q1

2.tpd

tpd

t

Q2

3.tpd

Q2 passe à ‘1L’ 150 ns après la 4ème transition du signal d’horloge, au moment où Q0 passera 1 en réponse à la cinquième impulsion d’horloge.

L’état 100 n’aura jamais lieu, donc on a un mauvais fonctionnement du compteur.

=> Nous pouvons déduire de ces deux exemples qu’un compteur ne fonctionnera correctement que jusqu’à une certaine fréquence.

Pour qu’un compteur binaire asynchrone fonctionne correctement, il faut que :

T Horloge > n. tpd 	n : nombre de bascules composant le compteur.

D’où la formule donnant la valeur de la fréquence maximale d’utilisation de ce compteur :

f H max = 1 / (n. tpd)

Conclusion : Les compteurs binaires asynchrones réalisés à partir de bascules ne seront pas utilisés à des très hautes fréquences, particulièrement lorsqu’ils fournissent le résultat sur un grand nombre de bits.

Application :	On désire réaliser un compteur binaire synchrone de 4 bits avec des bascules JK, 74LS112 dont les retards de propagation entre l’entrée Horloge et la sortie Q sont :

tpLH = 16 ns. et tpHL = 24 ns.

A quelle fréquence maximale peut-on utiliser ce compteur de façon correcte ?

tpd =

fmax = 1 /                =

Même question pour un compteur binaire asynchrone de 6 bits, réalisé avec le même type de bascules.

fmax = 1 /                =

7. Compteur binaire synchrone (Parallèle).

Les problèmes causés par les compteurs à propagation sont imputables aux retards de propagation de bascules montées en cascade,  en effet dans ces derniers compteurs, les bascules ne changent pas d’état simultanément avec les impulsions d’entrée. On contourne cette limitation en utilisant des compteurs parallèles ou synchrones dans lesquels toutes les bascules sont déclenchées simultanément (en parallèle) par les impulsions d’horloge d’entrée. Etant donné que les impulsions d’horloge sont appliquées à toutes les bascules, il doit y avoir un certain mécanisme qui indique quand une impulsion d’horloge doit faire commuter une bascule ou la laisser dans le même état. On réalise un tel mécanisme en utilisant les entrées J et K.

Le schéma structurel suivant nous présente un compteur parallèle MODULO 16 à 4 bits.

‘1’

‘1’

&

&

Entrée

D   J

CLK

K

C   J

CLK

K

B   J

CLK

K

A   J

CLK

K

Fonctionnement du compteur :

Les entrées J et K des bascules sont raccordées de façon à ce que les bascules qui doivent commuter sur un certain FD aient J = K = 1 quand ce FD survient.

Chronogramme de fonctionnement.

D

C

B

A

CLK

Le mot de comptage étant D C B A, nous constatons que le compteur réalisé possède 16 états distincts de 0000 à 1111. C’est donc un compteur MODULO 16.

Remarque :	 Dans le montage précédent, le compteur étudié est constitué de bascules JK, il 		est également possible d’employer d’autres types de bascules pour réaliser un 		compteur binaire synchrone.

7.1. Retard de propagation dans les compteurs binaires synchrones.

La caractéristique la plus importante d’un compteur binaire synchrone est le changement d’état simultané de toutes les bascules en synchronisme avec les impulsions d’entrées.

Le retard de propagation total que l’on doit considérer est donc simplement :

tpd d’une bascule. +  tpd d’une porte logique ET.

Ce retard de propagation total définit la fréquence maximale d’utilisation d’un compteur binaire synchrone.

En effet, il faut que T Horloge > retard de propagation total

d’où

f Hmax = 1 / (tpd d’une bascule. +  tpd d’une porte logique ET.)

7.2. Supériorité des compteurs parallèles sur les compteurs asynchrones.

Exercice :

a. Déterminez f max pour le compteur synchrone MODULO 16 étudié, si tpd de chaque bascule est 50 ns et tpd de chaque porte ET est 20 ns.

f max = 1 / (20 ns + 50 ns) = 14,3 MHz.

b. Déterminez f max pour le compteur asynchrone MODULO 16 étudié, si tpd de chaque bascule est 50 ns.

f max = 1 / (4 x 50 ns) = 5 Mhz.

7.3. Conclusion.

Un compteur synchrone peut être utilisé à des fréquences de fonctionnement plus élevées qu’un compteur asynchrone. Cependant, un compteur synchrone nécessite un plus grand nombre de portes logiques et d’interconnexions qu’un compteur asynchrone.

8. Compteur programmable (ou préréglables).

Plusieurs compteurs réalisés en circuits intégrés sont préréglables. On veut dire par là qu’il est possible d’installer dans le compteur, un nombre de départ. Ce nombre peut être installé soit de façon asynchrone (indépendamment du signal d’horloge) ou de façon synchrone. L’action de préréglage est aussi appelée chargement du compteur.

Le schéma structurel suivant nous présente un compteur parallèle préréglable avec initialisation asynchrone.

A  RAU   J

CLK

RAZ  K

B  RAU   J

CLK

RAZ  K

C  RAU  J

CLK

RAZ  K

&

Entrée

&

&

&

&

&

&

1

1

1

1

P2

P1

P0

1

1

Charge parallèle

On utilise les entrées RAU et RAZ pour prérégler le compteur de façon asynchrone.

On peut installer dans le compteur n’importe quel nombre de départ, et cela à tout moment, en procédant comme suit :

1- Appliquez la valeur du nombre de départ recherché aux entrées de données parallèles P2, P1, P0.

2- Amenez momentanément à 0 la borne ‘Chargement parallèle’.

Ce transfert parallèle survient indépendamment des entrées J, K, CLK, c’est un transfert asynchrone.

9. Le compteur synchrone intégrés 74193 et sa notation IEEE / ANSI.

Soit le compteur intégré 74193. Ce compteur est un compteur / décompteur MODULO 16 fonctionnant de façon synchrone et possédant des bornes asynchrones de préréglage.

Le symbole IEEE /ANSI du 74193 est présenté ci-dessous.

FIGURE

Tableau de fonctionnement.

| MR | PL\ | CPU | CPD | Mode de fonctionnement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H | X | X | X | Initialisation asynchrone. |
| B | B | X | X | Préréglage asynchrone. |
| B | H | H | H | Pas de changement. |
| B | H | FM | H | Comptage. |
| B | H | H | FM | Décomptage. |

10. Application des compteurs.

10.1. Comptage d’événements.

L’application la simple est le comptage d’événements. Ces événements peuvent être des impulsions pour un fréquencemètre, des impulsions provoquées par des phénomènes physiques, etc . . . Il suffit d’appliquer le signal correspondant à l’entrée horloge d’un compteur (appelée également ‘Entrée de comptage’).

L’événement peut être plus complexe et dépendre de conditions, on élabore alors une fonction logique qui est vrai quand l’événement se produit, et on applique la sortie de cette fonction à l’entrée de comptage du compteur.

10.2. Division de fréquence.

Le chronogramme de fonctionnement d’un compteur travaillant en binaire montre que si le signal d’horloge a une période T, alors :

- la sortie A aura une période 2.T

- la sortie B aura une période 4.T

- la sortie C aura une période 8.T

- la sortie D aura une période 16.T

D

C

B

A

CLK

La fréquence f d’un signal d’horloge est donc divisée par 2n (au plus) avec un compteur à n étages.

11. Compteurs particuliers.

11.1. Compteurs circulaires.

Ces compteurs utilisent des registres à décalage. On reboucle la sortie de la dernière bascule sur l’entrée de la première bascule.

Exemple de compteur en anneau avec des bascules D.

D       Q0

CLK

D       Q1

CLK

D       Q2

CLK

D       Q3

CLK

Horloge

Tableau de fonctionnement.

| Horloge | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C. Initial | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Cycle 1er FM | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2em FM | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3em FM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4em FM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5em FM | 0 | 1 | 0 | 0 |

Il n’y a qu’un seul ‘1’ dans le registre (en général), et il circule aussi longtemps que les impulsions d’horloge sont appliquées aux entrées CLK. Ce compteur fonctionne comme s’il avait un MODULO 4, puisqu’il possède 4 états distincts par cycle. Même si la suite des nombres ne correspond pas à la suite des nombres binaires, on dit que c’est un compteur parce que chaque nombre correspond à un état particulier des bascules.

Remarque :

- La fréquence de chaque signal de sortie d’une bascule est égale à ¼ de la fréquence du signal d’horloge.

- Un compteur en anneau MODULO N nécessite N bascules, donc plus de bascules qu’un compteur binaire (n tel que 2n > N).

11.2. Compteur JOHNSON.

Le compteur JOHNSON a la même construction qu’un compteur en anneau, sauf que l’on raccorde la sortie complémentée de la dernière bascule à l’entrée de la première bascule.

D       Q2

CLK

D       Q1

CLK

D       Q0

__

CLK Q0

Horloge

Tableau de fonctionnement.

| Horloge | Q2 | Q1 | Q0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 |
| 1er FM | 1 | 0 | 0 |
| 1 Cycle 2em FM | 1 | 1 | 0 |
| 3em FM | 1 | 1 | 1 |
| 4em FM | 0 | 1 | 1 |
| 5em FM | 0 | 0 | 1 |
| 6em FM | 0 | 0 | 0 |
| 7em FM | 1 | 0 | 0 |

Observations :

-C’est un compteur MODULO 6.

- La forme d’onde associée à chaque bascule est une onde carrée (rapport cyclique 1/2) dont la fréquence est 1/6em de la fréquence d’horloge. Les formes d’ondes des bascules sont décalées d’une période du signal d’horloge les unes par rapport aux autres.

Le MODULO d’un compteur johnson est toujours égal à 2 fois le nombre de bascules employées, ainsi pour construire un compteur MODULO N (où N est un nombre pair), on utilise N/2 bascules.

La forme d’onde de chaque sortie d’une bascule est une onde carrée dont la fréquence est la fréquence d’horloge divisée par N (pour un compteur MODULO N).

Comparaison avec les autres compteurs :

Le compteur Johnson est une solution intermédiaire entre les compteurs binaires et les compteurs en anneau. En effet, pour réaliser un compteur MODULO N, il a besoin d’un moins grand nombre de bascules que le compteur en anneau, mais généralement d’un plus grand nombre que le compteur binaire.