# Etude des différents codes.

## I) Le code décimal.

Il utilise 10 symboles : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

La base utilisée est la base 10.

Un nombre N s'écrit avec une succession de chiffres qui représentent les coefficients des puissances de 10.

N(10) se lie N à la base 10.

N(10)=2345.

A l'aide des puissances de 10 ce nombre peut s'écrire :

Exercice : Ecrire le nombre suivant à l'aide de puissance de 10.

N(10)=12185

Pour un nombre quelconque, nous aurons l'expression :

Pour une base quelconque, un nombre pourra s'écrire sous la forme :

Cn : Coefficient compris entre 0 et B-1

B : Base du système de numération

n : poids du coefficient

## II) Le code Binaire.

Ce code est très utilisé en électronique. Il permet de définir le fonctionnement en "tout ou rien", deux états distincts. Par exemple une lampe est allumée ou éteinte, un interrupteur  est ouvert ou fermé...

Ce code utilise 2 symboles : 0 et 1.

Exemple : Une lampe allumée = état logique 1 ; une lampe éteinte = état logique 0.

Quelle est la base utilisée? C'est la base 2.

Ecrire le nombre N(2)=10110 en utilisant la formule générale.

Faites le calcul sans la calculatrice.

Vérification à la calculatrice.

Vous venez de réaliser le passage du code binaire au code décimal !

### Passage du code binaire au code décimal.

| N1(2)=11 | N1(10)=3 | N2(2)=101 | N2(10)=5 |
| --- | --- | --- | --- |
| N3(2)=1000 | N3(10)=8 | N4(2)=1011 | N4(10)=11 |
| N5(2)=101101 | N5(10)=45 | N6(2)=111111 | N6(10)=63 |
| N7(2)=1010101 | N7(10)=85 | N8(2)=1101010 | N8(10)=106 |

### Passage du code décimal en code binaire.

Le passage du code décimal dans un autre code est réalisé grâce à la division entière successive du nombre à coder par la base du code.

Pour coder un nombre décimal en binaire, il faut diviser le nombre par 2.

Exemple : Coder le nombre N(10)=13 en binaire.

N(2)=1101.

Vérification : N(10)=1+4+8=13

Exercice :

| N1(10)=10 | N1(2)=1010 | N2(10)=18 | N2(2)=10010 |
| --- | --- | --- | --- |
| N3(10)=87 | N3(2)=1010111 | N4(10)=56 | N4(2)=111000 |
| N5(10)=69 | N5(2)=1000101 | N6(10)=1996 | N6(2)=11111001100 |

### III) Le code BCD.

Le code BCD signifie Binaire Codé Décimal.

Il permet la communication entre l'homme est la machine. En effet, le microprocesseur fonctionne toujours en binaire et l'être humain en décimal. Pour afficher le poids en décimal, il faut un code binaire qui corresponde au décimal (U_BCD, D_BCD, C_BCD).

La base du code BCD est la base 10.

Les chiffres sont codés en binaire.

Combien faut-il de bit pour coder tous les chiffres décimaux? 4

Le nombre sera donc constitué de quartets. Chaque quartet représente un chiffre décimal(de 0 à 9).

### Codage d'un nombre en BCD.

Nous utiliserons l'exemple suivant : N(10)=5278

Il faut coder séparément les chiffres 5, 2, 7, 8 en binaire sous forme de quartet.

5à0101		2à0010		7à0111		8à1000

Puis les mettre les uns derrière les autres en mettant le poids le plus faible à droite.

N(BCD)=0101 0010 0111 1000.

Le nombre en BCD a la même représentation qu'en binaire! Il est indispensable de mettre le système de numération utilisé.

Exercice :

| N1(10)=1 | N1(BCD)=0001 | N2(10)=10 | N2(BCD)=0001 0000 |
| --- | --- | --- | --- |
| N3(10)=98 | N3(BCD)=1001 1000 | N4(10)=56 | N4(BCD)=0101 0110 |
| N5(10)=22 | N5(BCD)=0010 0010 | N6(10)=158 | N6(BCD)=0001 0101 1000 |

### Transcodage du code binaire en code BCD.

A partir du nombre binaire N(2)=11001010, trouver le code BCD correspondant.

#### Démarche à utiliser.

1- Décoder le nombre binaire. N(10)=106.

2-Coder ce nombre en BCD. N(BCD)=0001 0000 0110.

Exercice.

| N1(2)=11 | N1(BCD)=0011 | N2(2)=1100 | N2(BCD)=0001.0010 |
| --- | --- | --- | --- |
| N3(2)=101101 | N3(BCD)=0100 0101 | N4(2)=1000 0101 | N4(BCD)=0010 0101 0001 |

### Transcodage du code BCD au code binaire.

N(BCD)=0001 0000