Circuits logiques combinatoires

# Représentation des fonctions logiques.

Une fonction logique se représente comme une association de sommes et de produits logiques.

- Si l’expression est une somme de produits, la forme est dite disjonctive.

Ex : F= a.b. + a.c+ b.c

- Si l’expression est un produit de sommes, la fonction est dite conjonctive.

Ex : F= (a+c). (b+c) . (a+c)

Une fonction logique est sous forme normale ou canonique si chaque terme contient toutes les variables : (non simplifié)

- Ex : F(a,b,c)= a.b.c + a.b. c+ a.b.c : forme normale disjonctive

(Chaque terme est appelé intersection de base ou min terme)

- Ex : F(a,b,c)= (a+b+c). (a+b+c) . (a+b+c) : forme normale conjonctive

(Chaque terme est appelé réunion de base ou max terme)

Les signes de complémentation ne surmontent pas plus d’une variable ( on ne poura pas avoir a.b.c ou a.b.c )

## Recherche de l’équation d’une fonction logique à partir d’une table de vérité

Ex : Soit la table de vérité suivante :

| Variables |  |  | fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| c | b | a | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

---1er méthode en utilisant la forme normale disjonctive (somme de min terme)

Il est facile de concevoir une structure à partir d'une table de vérité . La table de vérité d'écrit que les conditions d'entrées pour que la sortie soit à 1.

Deux étapes pour concevoir un circuit :

Pour chaque cas qui donne "1" en sortie, on écrit le produit logique qui correspond.

S = 1		si c= 0 et b = 0 et a = 1   =>  c. b. a

ou	si c= 0 et b = 1 et a = 1   =>  c. b . a

ou	si c= 1 et b = 0 et a = 0   =>   c .b.a

ou	si c= 1 et b = 0 et a = 1   =>   c .b. a

ou	si c= 1 et b = 1 et a = 1   =>   c . b . a

On additionne logiquement ensuite tous les produits.

=> S =  c.b. a + c. b . a + c .b.a + c.b. a + c. b. a

---2ème méthode en utilisant la forme normale conjonctive (produit de max terme)

Deux étapes pour concevoir un circuit :

Pour chaque cas qui donne "0" en sortie, on écrit la somme logique qui correspond.

S = 0		si c= 0 et b = 0 et a = 0   =>  c+ b+a

ou	si c= 0 et b = 1 et a = 0   =>  c+ b +a

ou	si c= 1 et b = 1 et a = 0   =>   c + b +a

On effectue un produit logique ensuite tous les sommes logiques.

=> S = ( c+ b+a ) . ( c+ b +a ) . ( c + b +a )

# Simplification des fonctions logiques.

Afin d'utiliser le minimum de matériel, et donc de fabriquer un système à moindre coût, il faut simplifier les fonctions logiques à réaliser. Pour cela il existe deux possibilités:

- la méthode algébrique,

- la méthode graphique utilisant le diagrammes de Karnaugh,

Ces méthodes permettent d'obtenir une forme “ minimale ” d'une fonction logique. On appelle forme minimale d'une expression logique, l'expression sous forme réduite qui comporte:

- le nombre minimal de termes

- le nombre minimal de variables dans chaque terme.

## Simplification par méthode algébrique.

Cette méthode consiste à appliquer les principes de l'algèbre de Boole. Certaines identités sont très souvent utilisées :

a . b + a . b = b

a + a . b = a

a + a . b = a + b

(a + b) . (a + b) = b

a . (a + b) = a

a . ( a + b) = a.b

Ex :

S1 = a.b.c+a.b.c+a.b.c.d

S2 = (a+b.c)+ a(b+c).(a.d+c)

S3 = (a+b+c).(a+b+c).(a+b+c).( a+b+c)

S4 = a.b+a.c+b.c

S5 = (a+c).(b+c).(a+b)

Solution :

S1 = a.(c+b.d)

S2 = a+c

S3 = b

S4 = a.b+a.c

S5=(a+c).(b+c)

Ex : Concevoir un circuit logique à trois entrées (a, b, c) dont la sortie (X) est à 1 quand la majorité des entrées sont à 1.

(La majorité de trois égale à deux.)

| Variables |  |  | fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| c | b | a | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

On en déduit   S = a. b . c + a .b. c + a . b .c + a . b . c

Ce circuit n'est pas minimisé.

Simplifions l'expression :

S = a. b . c + a .b. c + a . b .c + a . b . c + a . b . c + a . b . c

S = b . c (a+ a) + a . c (b+ b) + a . b (c+ c)

S = a . b + a . c + b . c

## Simplification par méthode graphique ( Tableau de Karnaugh ).

Les tableaux de Karnaugh sont des outils graphiques qui permettent de simplifier de manière méthodique les équations logique.

La mise en œuvre de cette méthode se décompose en deux phases:

- la transcription de la fonction à simplifier dans un tableau de Karnaugh;

- la recherche des groupements qui donnent l'expression simplifiée minimale.

Le tableau de Karnaugh et la table de vérité sont deux formes de représentation équivalentes. Une ligne de la table de vérité s'identifie à une case de tableau de Karnaugh. Ainsi, pour une fonction de n variables, le tableau comporte 2n cases.

Chacune des cases adjacentes au tableau  n'ont qu'une seule variable qui change à la fois. (d'ou l'utilisation du code de Gray).

### Introduction.

Les tableaux de Karnaugh sont des outils graphiques qui permettent de simplifier de manière méthodique les équations logique.

La mise en œuvre de cette méthode se décompose en deux phases:

- la transcription de la fonction à simplifier dans un tableau de Karnaugh;

- la recherche des groupements qui donnent l'expression simplifiée minimale.

Le tableau de Karnaugh et la table de vérité sont deux formes de représentation équivalentes. Une ligne de la table de vérité s'identifie à une case de tableau de Karnaugh. Ainsi, pour une fonction de n variables, le tableau comporte 2n cases.

Chacune des cases adjacentes au tableau  n'ont qu'une seule variable qui change à la fois. (d'ou l'utilisation du code de Gray).

### Réunoin des "1".

Chaques "1" doivent appartenir à des cases consécutives, c'est à dire qu'il ne faut qu'une seule variable qui change à la fois.

Oui

|  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- |

Non

|  | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Règle 1 : On ne peut réunir dans un même ensemble que des puissances de "2".

20 = 1  : réunion d'un "1"

21 = 2  : réunion de deux "1"

22 = 4  : réunion de quatre "1"

23 = 8  : réunion de huit "1"

…

Règle 2 : Il faut utiliser tous les "1" au moins une fois dans les regroupements. Le résultat est donnée par la réunion des différents groupes.

|  | b.a |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.c |  |  |  |  |  |  |
| 00 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 01 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 11 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 10 |  |  | 1 |  |  | 1 |

Règle 3 : Pour obtenir l'expression la plus simplifier, il faut faire :

- Des regroupements de "1" les plus grands possibles (1,2,4,8,…)

- Le moins de regroupement possibles.

### Extraction de l'expression logique.

Pour extraire l'équation logique à partir des regroupement des "1" des tableaux de Karnaugh, la méthode est la suivante :

- Pour chaque regroupement de "1" :

- repérer sur les colonnes du regroupement la ou les variables qui ne changent pas.

- repérer sur les lignes du regroupement la ou les variables qui ne changent pas.

- faire le produit logique de ces variables.

- Faire la somme logique de chaque résultat des différents regroupements.

### Tableau de Karnaugh à 2 variables.

Tableau de Karnaugh à 2 variables

|  | a | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| b |  |  |  |
| 0 |  | b.a 0 | b. a 1 |
| 1 |  | b .a 2 | b . a 3 |

Exemple : soit la table de vérité suivante :

Table de vérité

| b | a | X |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | b.a |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  b .a |
| 1 | 1 | 0 |  |

|  | a | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| b |  |  |  |
| 0 |  | 1 0 | 0 1 |
| 1 |  | 1 2 | 0 3 |

### Tableau de Karnaugh à 3 variables.

Tableau de Karnaugh à 3 variables

|  | b.a |  |  | 00 |  | 01 |  | 11 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | c.b.a 0 |  | c.b.a 1 |  | c.b.a 3 |  | c.b.a 2 |  |  |
| 1 |  |  | c . b.a 4 |  | c.b.a 5 |  | c.b.a 7 |  | c.b.a 6 |  |  |

Exemple : soit la table de vérité suivante :

Table de vérité

| c | b | a | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

|  | b.a |  |  | 00 |  | 01 |  | 11 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1 0 |  | 0 1 |  | 1 3 |  | 1 2 |  |  |
| 1 |  |  | 0 4 |  | 0 5 |  | 0 7 |  | 1 6 |  |  |

### Tableau de Karnaugh à 4 variables.

Tableau de Karnaugh à 4 variables

|  | b.a |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.c |  |  |  |  |  |  |
| 00 |  |  | d.c.b.a 0 | d.c.b.a 1 | d.c.b.a 3 | d.c.b.a 2 |
| 01 |  |  | d.c.b.a 4 | d.c.b.a 5 | d.c.b.a 7 | d.c.b.a 6 |
| 11 |  |  | d.c.b.a 12 | d.c.b.a 13 | d.c.b.a 15 | d.c.b.a 14 |
| 10 |  |  | d. c.b.a 8 | d.c.b.a 9 | d.c.b.a 11 | d. c.b.a 10 |

Exemple : soit la table de vérité suivante :

Table de vérité

| d | c | b | a | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  | b.a |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.c |  |  |  |  |  |  |
| 00 |  |  | 1 0 | 0 1 | 1 3 | 1 2 |
| 01 |  |  | 0 4 | 0 5 | 1 7 | 0 6 |
| 11 |  |  | 0 12 | 0 13 | 1 15 | 1 14 |
| 10 |  |  | 1 8 | 0 9 | 1 11 | 0 10 |

### Tableau de Karnaugh à 5 variables.

Au delà de quatre variables, il devient plus difficile de mettre en œuvre un tableau de Karnaugh. Plusieurs représentations sont possibles : (nous traiterons en exercices un exemples)

Tableau de Karnaugh à 5 variables

| c.b.a |  |  |  | 000 | 001 | 011 | 010 | 100 | 101 | 111 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e.d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 |  |  | e.d.c.b.a 0 |  | e.d.c.b.a 1 | e.d.c.b.a 3 | e.d.c.b.a 2 | e.d.c.b.a 4 | e.d.c.b.a 5 | e.d.c.b.a 7 | e.d.c.b.a 6 |
| 01 |  |  | e.d.c.b.a 8 |  | e.d.c.b.a 9 | e.d.c.b.a 11 | e.d. c.b.a 10 | e.d.c.b.a 12 | e.d.c.b.a 13 | e.d.c.b.a 15 | e.d.c.b.a 14 |
| 11 |  |  | e.d.c.b.a 24 |  | e.d.c.b.a 25 | e.d.c.b.a 27 | e.d.c.b.a 26 | e.d.c.b.a 28 | e.d.c.b.a 29 | e.d.c.b.a 31 | e.d.c.b.a 30 |
| 10 |  |  | e.d.c.b.a 16 |  | e.d.c.b.a 17 | e.d.c.b.a 19 | e.d. c.b.a 18 | e.d.c.b.a 20 | e.d.c.b.a 21 | e.d.c.b.a 23 | e.d.c.b.a 22 |

2ème méthode : rassemblement de deux tableaux de quatre variables.

e                                                 0

|  | b.a |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.c |  |  |  |  |  |  |
| 00 |  |  | d.c.b.a 0 | d.c.b.a 1 | d.c.b.a 3 | d.c.b.a 2 |
| 01 |  |  | d.c.b.a 4 | d.c.b.a 5 | d.c.b.a 7 | d.c.b.a 6 |
| 11 |  |  | d.c.b.a 12 | d.c.b.a 13 | d.c.b.a 15 | d.c.b.a 14 |
| 10 |  |  | d. c.b.a 8 | d.c.b.a 9 | d.c.b.a 11 | d. c.b.a 10 |

1

|  | b.a |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.c |  |  |  |  |  |  |
| 00 |  |  | d.c.b.a 16 | d.c.b.a 17 | d.c.b.a 19 | d.c.b.a 18 |
| 01 |  |  | d.c.b.a 20 | d.c.b.a 21 | d.c.b.a 23 | d.c.b.a 22 |
| 11 |  |  | d.c.b.a 28 | d.c.b.a 29 | d.c.b.a 31 | d.c.b.a 30 |
| 10 |  |  | d. c.b.a 24 | d.c.b.a 25 | d.c.b.a 27 | d. c.b.a 26 |

### Réunoin des "1".

On ne peut réunir dans un même ensemble que des puissances de "2".

20 = 1  : réunion d'un "1"

21 = 1  : réunion de deux "1"

22 = 1  : réunion de quatre "1"

23 = 1  : réunion de huit "1"

Chaques "1" doivent appartenir à des cases consécutives, c'est à dire qu'il ne faut qu'une seule variable qui change à la fois.

Oui

|  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- |

Non

|  | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

|  | b.a |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.c |  |  |  |  |  |  |
| 00 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 01 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 11 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 10 |  |  | 1 |  |  | 1 |

### Extraction de l'expression logique.

Le tableau de Karnaugh permet d'obtenir l'expression la plus simplifier de l'équation logique.

Sur le regroupement des "1", la variable "a" change d'état tandis que la variable "b" ne change pas d'état.