Notions élémentaires de logique.

# 1.	 Numérique, analogique.

Représentation analogique :

Dans la représentation analogique, on fait correspondre à une grandeur une autre grandeur qui lui est directement proportionnelle.

les grandeurs analogiques possèdent une caractéristique importante : elles varient graduellement à l'intérieur d'une gamme continue de valeurs.

Ex : la vitesse d'une automobile peut être comprise entre 0 et environ 160 km/h. De même la sortie du microphone peut être n'importe quelle valeur entre zéro et 10mV ( par exemple 1mV; 2,374mV; ...)

Représentation numérique (ou logique) :

Une grandeur que l'on représente numériquement n'est pas proportionnelle à une grandeur, mais plutôt exprimée au moyen de symboles appelés chiffres.

Ex : soit une horloge numérique qui donne l'heure du jour au moyen de chiffres représentant les heures, les minutes, les secondes. Comme vous le savez, l'heure est une variable continue alors que les chiffres de l'horloge progresse par pas d'une seconde (discontinue - discret).

La principale différence entre grandeur analogique et grandeur numérique peut s'exprimer simplement comme suit:

analogique = continu

numérique = discret (discontinu)

# 2.	Etats logiques.

Par "électronique numérique", nous désignons des circuits dans lequels deux états seulement sont possibles. Ces deux valeurs servent le plus souvent à représenter des niveaux de tensions :

0 => pour 0V

1 => pour 5V    si alim = [0, 5V]

ou encore pour dire si un interrupteur est ouvert ou fermé.

| Niveau logique "0" | Niveau logique "1" |
| --- | --- |
| bas | haut |
| faut | vrai |
| ouvert | fermé |
| bloqué | passant |
| éteint | allumé |
| non | oui |
| arrêt | marche |

Lorsque l’action a lieu (oui, haut, vrai, ...), l’état logique prend la valeur 1 ou H(haut, high). Dans le cas contraire, c’est 0 ou B(bas) ou L(low).

# 3.	Variables logiques.

C’est une grandeur représentée par un symbole (lettre ou signe) qui peut prendre les seules valeurs 0 ou 1 suivant certaine condition.

Ex:

- une lampe L :	allumé	L=1

éteinte	L=0

- un interrupteur k:	ouvert	k=0

fermé	k=1

# 4.	Fonction logique

Une fonction logique dépend d’une ou plusieurs variables logiques. Ces variables sont liés par des opérateurs logiques. Il existe 3 opérateurs logiques de base :

- L'addition logique  +  "OU"

- La multiplication logique  .  "ET"

- La complémentation  \  "NON"

Signalons qu’une fonction logique ne peut prendre que 0 ou 1.

Ex:

F = a.b +a.c

G = z.(x+y)

# 5.	La table de vérité.

Si une fonction logique dépend de n variables la table de vérité relative à cette fonction et un tableau n+1 colonnes et 2n lignes. Chaque ligne représente une combinaison des variables parmi 2n combinaisons possibles.

Ex: Soit la fonction logique   L = a.b

| Variables |  | Fonction |
| --- | --- | --- |
| a | b | L |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

# 6.	Le tableau de Karnaugh

C’est l’équivalent d’une table de vérité ou chaque ligne est représentée par une case dont les coordonnées ( ligne, colonne ) sont repérées par une combinaison donnée des variables.

Le tableau de Karnaugh d’une fonction de n variables possède donc 2n casses, la valeur de la fonction est inscrite dans chacune des casses.

Le tableau de Karnaugh respecte certaine règle de disposition qui seront  étudié ultérieurement.

L’intérêt du tableau de Karnaugh est qu’il permet de simplifier rapidement des expressions logiques.

Ex: L=a.b

# 7.

# Le chronogramme

C’est un graphique qui représente l’évolution en fonction du temps des variables et des fonctions logiques.

Ex: L=a.b

# 8.	Convention

Quand on étudie un système logique, il est nécessaire de préciser la convention  logique qu’on adopte et de ne pas en changer au cour du raisonnement.

Par exemple, dans un système commandé par une tension pouvant prendre 2 valeurs possibles : 0 V ou 5 V.

Il faut par exemple établir la table ci-après :

| Tension ou potentiel (DDP) | Niveau logique |
| --- | --- |
| 0 V | “ 0 ” " L" |
| 5 V | “ 1 ” " H" |

C'est la logique positive.

En permutant les valeurs des niveaux logiques la convention est appelée logique négative (Changement  Niveau logique). Notons que la logique  positive est la plus souvent employée.