Principe   des   moteurs   pas   à   pas

Structure élémentaire à aimant permanent.

Fontionnement en pas à pas:

La figure 1a représente une telle structure. Le rotor est constitué d’un aimant permanent et le stator comporte quatre plots sur lesquels sont bobinées deux phases notées x et y.

Si la phase x est alimentée par un courant constant In, le rotor se positionne dans l’axe du champ magnétique créé, c’est à dire à la position d’équilibre O de la figure 1a.

Pour faire avancer le moteur de un pas, soit 90°, il suffit de couper le courant dans la phase x et de l’établir dans la phase y. L’équilibre stable est alors représenté par la figure 1b.

Si on alimente deux phases à la fois par des courants égaux (fig 1c), les champs magnétiques créés s’ajoutent vectoriellement; le rotor se positionne à la position intermédiaire 45°. Le tableau 1 décrit les différentes positions d’équilibre.

| Tableau 1 - Tableau de séquencement d’un moteur pas à pas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numéro | Ix | Iy | Position d’équilibre |
| 1 | In | 0 | 0° |
| 2 | In | In | 45° |
| 3 | 0 | In | 90° |
| 4 | -In | In | 135° |
| 5 | -In | 0 | 180° |
| 6 | -In | -In | 225° |
| 7 | 0 | -In | 270° |
| 8 | In | -In | 315° |

a)  Ix = In     Iy = 0

c)  Ix = In     Iy = In

b)  Ix = 0      Iy = In

Fig. 1. - Structure élémentaire à aimant permanent.

Schéma électrique équivalent :