- Ce circuit possède neuf entrées actives au niveau bas (représentant les 9 chiffres décimaux 1 à 9).

- Les quatre sorties produisent la représentation BCD complémentée du rang le plus élevé de l’entrée active.

- Quand aucune des entrées n’est active, les sorties sont à 1.

Ceci correspond à la condition d’entrée du chiffre décimal 0 : Il n’y a pas d’entrée E0, puisque le concepteur de

l’encodeur suppose que l’état d’entrée du chiffre décimal 0 est celui créé quand toutes les autres entrées sont

à l’état haut.

- Pour obtenir le code BCD naturel à partir du  74 147, il faut ajouter un inverseur à chacune des sorties.

# 6-  Multiplexeur.

## 6-1  Définition.

Un multiplexeur est un circuit logique ayant plusieurs entrées de données, et une seule sortie.

Il choisit une entrée et la recopie sur la voie de sortie.

Ce choix s'effectue à l'aide d'entrées de sélection.

Cas général :	- 2n entrées de donnés ( entrées d'informations ),

- n entrées de sélection ( entrées d'adressage ),

- 1 sortie.

Dénomination :  Multiplexeur à 2n entrées   ou  " 1 parmi 2n "  ou  " 2n vers 1 ".

## 6-2  Multiplexeur 2 entrées.

Tableau de fonctionnement :

| a | S |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | E0 | S recopie E0 |
| 1 | E1 | S recopie E1 |

S=a .E0 + a .E1

Schéma structurel :

## 6-3  Association de multiplexeurs 2 entrées.

But : Transmettre en sortie, en fonction d'entrées de sélection, non plus un bit d'information,

mais plusieurs.

Exemple : 	Soit 2 mots binaires de 4 bits:		X=X3X2X1X0

Y=Y3Y2Y1Y0

Sxy=0 	=> S3S2S1S0 = Y3Y2Y1Y0

Mot Y transmis en sortie

Sxy=1 	=> S3S2S1S0 = X3X2X1X0

Mot X transmis en sortie

Ce montage existe sous forme intégrée : 74157 (quatre MUX à 2 entrées)

E=0 	=>		S = 1  :  Z = I1

S = 0  :  Z = I0

E=1 =>		Zd = Zc = Zb = Za = 0

## 6-4  Multiplexeur 4 entrées.

Tableau de fonctionnement :

| a1 | a0 | S |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | E0 |
| 0 | 1 | E1 |
| 1 | 0 | E2 |
| 1 | 1 | E3 |

Table de vérité :

| a1 | a0 | E3 | E2 | E1 | E0 | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | S recopie |
| 0 | 0 | x | x | x | 1 | 1 | E0 |
| 0 | 1 | x | x | 0 | x | 0 | S recopie |
| 0 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | E1 |
| 1 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | S recopie |
| 1 | 0 | x | 1 | x | x | 1 | E2 |
| 1 | 1 | 0 | x | x | x | 0 | S recopie |
| 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | E3 |

## 6-5 Applications des multiplexeurs.

- Sélection de données.

- Aiguillage de données ( entre plusieurs sources et une seule destination )

- Ordonnancement des opérations

- Conversion parallèle - série

- Production de fonctions logiques.

## 6-6 Génération d'une fonction logique à l'aide de multiplexeur.

### 6-6-1 Fonction logique de n variables réalisée à partir d'un multiplexeur "2n vers 1".

Les entrées de sélection du multiplexeur reçoivent les variables logiques d'entrée de la fonction à réaliser.

Chaque entrée de données du multiplexeur est raccordée en permanence à 0 ou 1 de façon à respecter la table de vérité de la fonction à réaliser.

La sortie du multiplexeur est la sortie de la fonction logique.

Ex : Utiliser un multiplexeur " 8 vers 1 " pour réaliser la fonction logique R = f(g,h,i) définie par :

| g | h | i | R |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Avec un MUX 74151 :

74 151

- g, h, i reliés à C, B, A  (respecter l'ordre des poids).

- Pour chaque combinaison de g, h, i,  R sera dans un état logique donné.

- Pour chaque combinaison de C, B, A,  Y recopiera l'entrée sélectionnée par cette combinaison.

=> Il suffit de faire correspondre l'entrée du multiplexeur sélectionnée avec l'état logique désiré

en sortie R pour vérifier la table de vérité de la fonction à réaliser.

Avantages :

- Cette méthode évite la simplification logique de la fonction à réaliser.

- Cette méthode réduit le nombre de circuits intégrés nécessaires pour réaliser une fonction logique.

### 3.6.2 Fonction logique de (n+1) variables réalisée à partir d'un multiplexeur " 2n vers 1 ".

Les entrées de sélection du multiplexeur reçoivent les variables logiques de poids le plus fort de la fonction

à réaliser.

Chaque entrée de données du multiplexeur est raccordée :

- à 0

ou	- à 1

ou	- à la variable logique de poids le plus faible de la fonction à réaliser.

ou	- à cette même variable complémentée.

de façon à respecter la table de vérité de la fonction à réaliser.

Ex : R = f(g,h,i)  avec un MUX "4 vers 1 "

| g | h | i | R |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Pour chaque couple de valeurs (g, h), on a i = 0 ou i = 1,

et R prend certains états.

Les 4 combinaisons possibles pour R sont :

| g | h | i |  | R |  | R |  | R |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combinaison |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |
| définie |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
|  |  |  |  | ¯ |  | ¯ |  | ¯ |  | ¯ |
|  |  |  |  | R = 0 |  | R = i |  | R = i |  | R = 1 |

- g, h sont reliés à a1, a0 (respecter l'ordre des poids).

- Pour chaque combinaison de a1, a0,  S recopiera l'entrée sélectionnée par cette combinaison.

=> Il suffit de faire correspondre l'entrée du multiplexeur sélectionnée avec 0, 1, i ou i selon l'état 			logique désiré en sortie R pour vérifier la table de vérité de la fonction à réaliser.

# 7- Démultiplexeur.

## 7-1  Définition.

Un démultiplexeur est un circuit logique ayant une entrée et plusieurs sorties.

Il reçoit une donnée en entrée et choisit de la diriger vers une des sorties.

Ce choix s'effectue à l'aide d'entrées de sélection.

Cas général :	- 1 entrée de donnée ( ou d'information )

- n entrées de sélection ( entrées d'adressage ),

- 2n sorties.

Dénomination :	 Démultiplexeur  " 1 vers 2n "  ou  " 1 parmi 2n ".

## 7- 2  Démultiplexeur "1 parmi 4".

| a1 | a0 | S3 | S2 | S1 | S0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 0 | 1 | 0 | 0 | E | 0 |
| 1 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 1 | 1 | E | 0 | 0 | 0 |

Les sorties non sélectionnées sont

- soit toutes à 1,

- soit toutes à 0

cela dépend du type de démultiplexeur employé.

## 7-3  Appellation " Décodeur - Démultiplexeur".

Soit un décodeur " 1 parmi 4 " dont les sorties sont actives au niveau bas

E = 0 => selon le code appliqué en a1a0, la sortie 			correspondante passe à 0.

Les autres sorties restent à 1.

( La sortie sélectionnée recopie E )

E = 1 =>	Toutes les sorties sont à 1.

( La sortie sélectionnée recopie E )

Si l'on considère E comme une entrée d'information, nous avons un fonctionnement en démultiplexeur.

Soit un démultiplexeur " 1 parmi 4 "

Selon la combinaison de a1a0, la sortie correspondante

recopie l'état de l'entrée E, les autres sorties sont à 1.

E = 0 =>	sortie sélectionnée = 0

Autres sorties = 1

E = 1 => 	sortie sélectionnée = 1

Autres sorties = 1

E joue le rôle d'une entrée de validation pour un fonctionnement du démultiplexeur en décodeur.

# 8- Exemple d'application : Transmission de données.

le multiplexeur transforme l'information parallèle sous forme série.

le démultiplexeur transforme l'information série sous forme parallèle.