# 3. Multiplexeur

## 3.1 Définition

Un multiplexeur est un circuit logique ayant plusieurs entrées de données, et une seule sortie. Il choisit une entrée et la recopie sur la voie de sortie. Ce choix s'effectue à l'aide d'entrées de sélection.

Cas général :	- 2n entrées de donnés ( entrées d'informations ),

- n entrées de sélection ( entrées d'adressage ),

- 1 sortie.

Dénomination : Multiplexeur à 2n entrées ou 	" 1 parmi 2n "

" 2n vers 1 "

## 3.2 Multiplexeur 2 entées

Tableau de fonctionnement :

| a | S |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | E0 | S recopie E0 |
| 1 | E1 | S recopie E1 |

S=a .E0 + a .E1

Schéma structurel :

## 3.3 Association de multiplexeur 2 entrées.

But : Transmettre en sortie, en fonction d'entrées de sélection, non plus un bit d'information, mais plusieurs.

Ex: Soit 2 mots binaires de 4 bits:	X=X3X2X1X0

Y=Y3Y2Y1Y0

Sxy=0 => S3S2S1S0 = Y3Y2Y1Y0 Mot Y transmis en sortie

Sxy=1 => S3S2S1S0 = X3X2X1X0 Mot X transmis en sortie

Ce montage existe sous forme intégrée : 74157 (quatre MUX à 2 entrées)

E : entrée de validation

( niveau vrai : 0 )

E=0 =>	S = 1  :  Z = I1

S = 0  :  Z = I0

E=0 =>	Z = 0

## 3.4 Multiplexeur 4 entrées

Tableau de fonctionnement :

| a1 | a0 | S |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | E0 |
| 0 | 1 | E1 |
| 1 | 0 | E2 |
| 1 | 1 | E3 |

Table de vérité :

| a1 | a0 | E3 | E2 | E1 | E0 | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | S recopie |
| 0 | 0 | x | x | x | 1 | 1 | E0 |
| 0 | 1 | x | x | 0 | x | 0 | S recopie |
| 0 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | E1 |
| 1 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | S recopie |
| 1 | 0 | x | 1 | x | x | 1 | E2 |
| 1 | 1 | 0 | x | x | x | 0 | S recopie |
| 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | E3 |

## 3.5 Applications des multiplexeurs.

- Sélection de données.

- Aiguillage de données ( entre plusieurs sources et une seule destination )

- Ordonnancement des opérations

- Conversion parallèle - série

- Production de fonctions logiques.

## 3.6 Génération d'une fonction logique à l'aide de multiplexeur.

### 3.6.1 Fonction logique de n variables réalisée à partir d'un multiplexeur "2n vers 1".

Les entrées de sélection du multiplexeur reçoivent les variables logiques d'entrée de la fonction à réaliser.

Chaque entrée de données du multiplexeur est raccordée en permanence à 0 ou 1 de façon à respecter la table de vérité de la fonction à réaliser.

La sortie du multiplexeur est la sortie de la fonction logique.

Ex : Utiliser un multiplexeur " 8 vers 1 " pour réaliser la fonction logique R=f(g,h,i) définie par :

| g | h | i | R |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

MUX 74151 :

g, h, i reliés à C, B, A (respecter l'ordre des poids).

Pour chaque combinaison de g, h, i R sera dans un état logique donné.

Pour chaque combinaison de C, B, A, Y recopiera l'entrée sélectionnée par cette combinaison.

=> Il suffit de faire correspondre l'entrée du multiplexeur sélectionnée avec l'état logique désiré en sortie R pour vérifier la table de vérité de la fonction à réaliser.

Avantages :

- Cette méthode évite la simplification logique de la fonction à réaliser.

- Cette méthode réduit le nombre de CI nécessaires pour réaliser une fonction logique.

### 3.6.2 Fonction logique de (m+1) variables réalisée à partir d'un multiplexeur " 2 vers 1 ".

Les entrées de sélection du multiplexeur reçoivent les variables logiques de poids le plus fort de la fonction à réaliser.

Chaque entrée de données du multiplexeur est raccordée :

- à 0

ou	- à 1

ou	- à la variable logique de poids le plus faible de la fonction à réaliser.

ou	- à cette même variable complémentée.

de façon à respecter la table de vérité de la fonction à réaliser.

Ex : R=f(g,h,i) avec un MUX "4 vers 1 "

| g | h | i | R |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Pour chaque couple de valeurs (g, h), on a i=0 ou i=1, et R prend certains états.

Les 4 combinaisons possibles pour R sont :

| g | h | i |  | R |  | R |  | R |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combinaison |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |
| définie |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
|  |  |  |  | ¯ |  | ¯ |  | ¯ |  | ¯ |
|  |  |  |  | R = 0 |  | R = i |  | R = i |  | R = 1 |

® g, h reliés à a1, a0 (respecter l'ordre des poids).

® Pour chaque combinaison de a1, a0, S recopiera l'entrée sélectionnée par cette combinaison.

=> Il suffit de faire correspondre l'entrée du multiplexeur sélectionnée avec 0, 1, i ou i selon l'état logique désiré en sortie R pour vérifier la table de vérité de la fonction à réaliser.

# 4. Démultiplexeur.

## 4.1 Définition.

Un démultiplexeur est un circuit logique ayant 1 entrée et plusieurs sorties.

Il reçoit une donnée en entrée et choisit de la diriger vers une des sorties.

Ce choix s'effectue à l'aide d'entrées de sélection.

Cas général :	- 1 entrée de donnée ( ou d'information )

- n entrées de sélection ( entrées d'adressage ),

- 2n sorties.

Dénomination : Démultiplexeur  	" 1 vers 2n "

" 1 parmi 2n "

## 4.2 Démultipleur "1 parmi 4".

| a1 | a0 | S3 | S2 | S1 | S0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 0 | 1 | 0 | 0 | E | 0 |
| 1 | 0 | 0 | E | 0 | 0 |
| 1 | 1 | E | 0 | 0 | 0 |

Les sorties non sélectionnées sont  :

- soit toutes à 1,

- soit toutes à 0 ;

cela dépend du type de démultiplexeur employé.

## 4.3 Appellation " Décodeur - Démultiplexeur"

## .

Soit un décodeur " 1 parmi 4 " vrai au niveau bas

E = 0 => selon le code appliqué en a1a0, la sortie correspondante passe à 0. Les autres sorties restent à 1.

( La sortie sélectionner recopie E )

E = 1 =>Toutes les sorties sont à 1.

( La sortie sélectionner recopie E )

Si l'on considère E comme une entrée d'information, nous avons un fonctionnement en démultiplexeur.

Soit un démultiplexeur " 1 parmi 4

Selon la combinaison de a1a0, la sortie correspondante recopie l'état de l'entrée E, les autres sorties sont à 1.

E = 0 =>	sortie sélectionnée = 0

Autres sorties = 1

E = 1 => 	sortie sélectionnée = 1

Autres sorties = 1

E joue le rôle d'une entrée de validation pour un fonctionnement du démultiplexeur en décodeur.

# 5. Exemple d'application : Transmission de données.

le multiplexeur transforme l'information sous forme série.

le démultiplexeur transforme l'information série sous forme parallèle.